ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

НА ПЕРИОД 2022 - 2032 ГОДЫ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Санкт-Петербург, 2021

Оглавление

Общие положения	5

Основания для разработки Программы	5

Основные сведения о сельском поселении Карымкары	10

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация), газоснабжение, твердые коммунальные отходы)	27

1.1. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию	27

1.2. Перспективные показатели спроса на тепловую энергию	28

1.3. Перспективные показатели спроса на водоснабжение	31

1.4. Перспективные показатели спроса на водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация)	33

1.5. Перспективные показатели спроса на утилизацию ТКО	34

1.6. Перспективные показатели спроса на природный газ	36

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация), газоснабжение, твердые коммунальные отходы), а также мероприятий, входящих в план застройки	38

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры	44

3.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения	44

3.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	44

3.1.2 Анализ существующего технического состояния	48

3.2. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения	59

3.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	59

3.2.2. Анализ существующего технического состояния	62

3.3. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения	82

3.3.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	82

3.3.2. Анализ существующего технического состояния	87

3.4. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения  (бытовая канализация, дождевая канализация)	102

3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	102

3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	102

3.4.2. Анализ существующего технического состояния	102

3.5. Характеристика состояния и проблем системы утилизации ТКО	104

3.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	104

3.5.2. Анализ существующего технического состояния	105

3.6. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения	115

3.6.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	115

3.6.2 Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения	116

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	120

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения	120

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов	121

5. Обоснование целевых показателей развития по каждой системе коммунальной инфраструктуры	122

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении каждой системы коммунальной инфраструктуры	130

6.1. Перспективная схема электроснабжения	130

6.1.1. Обоснование перечня необходимых проектов	130

6.2. Перспективная схема теплоснабжения	133

6.2.1. Обоснование перечня необходимых проектов	133

6.3. Перспективная схема водоснабжения	137

6.3.1. Обоснование перечня необходимых проектов	137

6.4. Перспективная схема водоотведения	142

6.4.1. Обоснование перечня необходимых проектов	142

6.5. Перспективная схема обращения с ТКО	144

6.6. Перспективная схема газоснабжения	148

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов по каждой системе коммунальной инфраструктуры	150

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	157

8.1. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов электроснабжения	157

8.2. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов теплоснабжения	158

8.3. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов водоснабжения	159

8.4. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов водоотведения	160

8.5. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО	162

8.6. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов газоснабжения	162

8.7. Оценка уровня тарифов на коммунальные услуги в с.п. Карымкары	162

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности по каждому виду коммунальных ресурсов	165

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по каждому виду коммунальных ресурсов	172

# Общие положения

# Основания для разработки Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары Октябрьского района на период 2022 – 2032 годы (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования к ПКР);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Методические рекомендации по разработке ПКР);

- Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономном округа - Югры от 21.10.2016 № 559-рп «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре»;

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.07.2019 № 239-«Об утверждении программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год»;

- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.07.2020 № 443-рп «Об одобрении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2025 года»;

- Решение Думы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2014 № 535 «О Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 06.11.2020 № 2235 «О прогнозе социально-экономического развития Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- Решение Совета депутатов сельского поселения Карымкары Октябрьского района от 09.0.2008 №139 «Об утверждении генерального плана сельское поселение Карымкары»;

- Постановление Администрации сельского поселения Карымкары Октябрьского района от 13.08.2019 №143/1 «О прогнозе социально – экономического развития сельского поселения Карымкары на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг»;

- иные нормативные правовые акты и документы Российской Федерации, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципального образования «Октябрьский район»;

- иные документы в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Целью Программы является:

- обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселения;

- определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение жителей и предприятий поселения надёжными и качественными коммунальными услугами;

- сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги;

- приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства;

- повышение рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности, а также экологической чистоты работы коммунального комплекса;

- внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам комплекс инвестиционных проектов с целью строительства, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих их развитие в соответствии с потребностями спроса со стороны потребителей, повышения качества и надежности предоставления оказываемых услуг и улучшения экологической ситуации сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

-	обследование инженерных систем коммунальной инфраструктуры и определение перспектив их развития;

-	определение перспектив развития муниципального образования;

-	формирование годовых топливно-энергетических балансов муниципальных образований;

-	определение базовых и перспективных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

-	определение перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы;

-	привлечение и подбор инвестиций в проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры

-	прогноз расходов потребителей на коммунальные ресурсы;

-	составление комплекса расчетных моделей в среде Excel;

-	обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами;

-	обеспечение технической и тарифной доступности коммунальных ресурсов для потребителей;

-	повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

-	внедрение энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии в процессы производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов;

-	обеспечение сбалансированности интересов поставщиков коммунальных услуг и потребителей.

Этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: 2022 – 2032 годы, в том числе по этапам:

- I этап – 2022 – 2026 с ежегодной разбивкой;

- II этап – 2027 – 2032 годы.

# Основные сведения о сельском поселении Карымкары

Общая информация

Сельское поселение Карымкары расположено на юго-востоке Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области.

Сельское поселение Карымкары в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наделенным статусом сельского поселения.

В состав сельского поселения Карымкары входит населенный пункт - поселок Карымкары (далее также – п. Карымкары, поселок), являющийся административным центром муниципального образования и поселок Горнореченск (далее - п. Карымкары).

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу общая площадь территории муниципального образования сельского поселения Карымкары 21 256,2 га.

Климат

Климат Октябрьского района типично континентальный бореального типа с резкими контрастами температур воздуха, формирующийся под воздействием циркуляции воздушных масс, доступ которых с севера препятствий не имеет, с исключительной их изменчивостью в течение теплого и холодного сезонов, быстрыми переходами от лета к зиме и от зимы к лету.

Среднегодовая температура воздуха – 3,2°С, продолжительность безморозного периода может колебаться от наименьшей (33 дня) до наибольшей (110 дней). Зимний период довольно длинный и продолжительный (200 дней). Самыми холодными месяцами являются декабрь, январь и февраль. Средняя температура воздуха в январе составляет -21,9°С с возможным понижением до -51°С.

Продолжительность весны составляет 2 месяца – апрель и май. Весна отличается непостоянством и переменчивой погодой, а также возвратом холодов, снегопадов при вторжении арктического воздуха в течение всего мая в отдельны годы.

Летний период жаркий и непродолжительный (июнь и август), средняя температура воздуха составляет +13,8°С, а сумма осадков составляет 200 мм. Среднемесячная температура самого теплого месяца - июля +25.9 С.

Осенний период (сентябрь-октябрь), как и весенний, является переходным сезоном года. Он устанавливается в конце августа – начале сентября.

Средняя годовая скорость ветра 4.6 м / сек. Преобладающее направление ветров - южное - юго-западное - западное.

Устойчивый снежный покров в сентябре, первой половине сентября. Начало ледостава - 5 ноября, конец -19 мая.

Климат района неустойчив и в многолетнем плане засушливые годы чередуются с годами с повышенной влажностью.

Численность населения

Численность населения сельского поселения Карымкары Октябрьского района приведена с учетом сведений, отраженных в главе 11 «Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений», раздела II «Численность населения субъектов Российской Федерации по муниципальным образованиям» тома 1 итогов всероссийской переписи населения 2010 года Федеральной службы государственной статистики, данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Численность населения сельского поселения Карымкары Октябрьского района составила:

- на 1 января 2018 год – 	1084	 чел.

- на 1 января 2019 год – 	1094	 чел.

- на 1 января 2020 год – 	1097	 чел.

- на 1 января 2021 год – 	1083	 чел.

Рисунок 1 - Численность населения сельского поселения Карымкары (на 1 января года)

Жилищный фонд.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу и статистической формы 1-жилфонд за 2020 год, по состоянию на 01.01.2021 жилищный фонд в сельском поселении Карымкары составлял 26,5 тыс. кв.м.

Промышленность

На территории поселения расположены предприятия, учреждения, организации, филиалы, участки производственной и непроизводственной сфер.

Промышленность поселения представлена следующими видами экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, тепла и воды. Обрабатывающие производства представлены традиционными отраслями – производство хлеба, обработка древесины и другие.

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории поселения занимаются 3 торговых предприятия ИП Южакова Л.Л., ИП Мальцева Е.О., ИП Кулыба Д.Ю.

Выработку и распределение тепловой энергии, а также добычу и реализацию воды на территории поселения осуществляет муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство представляют: крестьянско-фермерские хозяйства – 4, личные подсобные хозяйства граждан поселения - 16. Самое большое КФХ – Климов Д.А.

Направление деятельности сельскохозяйственного предприятия и фермерских хозяйств:

- мясо-молочное животноводство;

- разведение свиней, коз, лошадей, птицы, кроликов;

- растениеводство.

Социальная сфера

Образование

Образовательные учреждения на территории поселения представлены следующим образом:

п. Карымкары

- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя общеобразовательная школа». С 01.09.2019 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «ДС «Гномик» стало структурным подразделением школы.

п. Горнореченск

- муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Большелеушинская основная общеобразовательная школа». С 01.01.2012 года действует как школа-сад.

Культура

В муниципальном образовании сельское поселение Карымкары культурно - досуговая и спортивная работа ведётся муниципальным казённым учреждением «ЦКД «Кедр».

Здравоохранение

В поселении функционирует филиал в п.Карымкары «Октябрьская районная больница», расположенный в посёлке Карымкары. В своем составе филиал имеет одно структурное подразделение (фельдшерско-акушерский пункт), расположенный в посёлке Горнореченск.

Доходы населения

Размер доходов населения является показателем его благосостояния, основным фактором в реализации потребностей в товарах, услугах, отдыхе, получении образования, поддержания здоровья и прочих.

Величина прожиточного минимума в ХМАО – Югре на 2021 год установлена Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 05.02.2021 № 29-п в следующих размерах:

- в среднем на душу населения 			– 16 281 рублей;

- для трудоспособного населения			– 17 500 рублей;

- для пенсионеров 					– 13 236 рублей;

- для детей 						– 16 306 рубля.

Данные о доходах населения приведены в целом по Октябрьскому району, так как в разрезе городских и сельских поселений информация на сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу не размещается.

В связи с изменением градации по отраслевым группам с 2017 года, анализ изменения численности работников отраслей, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы за период 2018 – 2020 годов проведен методом «сверху вниз» по основному показателю убывания размера среднемесячной заработной платы по отраслям по сравнению с 2019 годом.

Информация по среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), фонду заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), среднемесячной заработной плате работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) указана с сайта https://rosstat.gov.ru.

Основными источниками доходов работающего населения Октябрьского района являются заработная плата, для неработающего населения – социальные трансферты: пенсии, пособия, социальная помощь.

Сохраняются существенные различия в размере оплаты труда по видам экономической деятельности. Самую высокую заработную плату получают работники предприятий в сфере добычи полезных ископаемых; транспортировки и хранения; административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг, государственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения; финансов и страхования; обеспечения электрической энергией, газом и паром; лесного хозяйства; строительства; в области информации и связи., обрабатывающих производств.

Самыми низкооплачиваемыми являются деятельность в области операций с недвижимым имуществом; образование, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Таблица 1 - Показатели, характеризующие денежные доходы населения Октябрьского района в разрезе отраслей деятельности

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 16 067 | 15 761 | 15 320 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 14 841,1 | 15 170,5 | 15 772,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 76 974,9 | 80 212,1 | 85 795,7 |
| 1.1. | Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 6 134 | 6 197 | 5 959 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 6 355,5 | 6 763,5 | 6 748,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 86 192,0 | 90 896,5 | 94 144,9 |
| 1.2. | Раздел C Обрабатывающие производства |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 450 | 441 | 387 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 383,9 | 387,3 | 377,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 70 795,8 | 72 881,5 | 81 248,5 |
| 1.3. | Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 412 | 460 | 592 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 300,2 | 330,3 | 440,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 58 825,2 | 58 177,9 | 60 221,9 |
| 1.4. | Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 121 | 117 | 112 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 62,7 | 63,2 | 71,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 41 820,8 | 42 585,4 | 49 016,8 |
| 1.5. | Раздел F Строительство |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 994 | 666 | 543 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 935,7 | 684,6 | 696,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 77 971,9 | 84 781,3 | 105 327,4 |
| 1.6. | Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 170 | 235 | 259 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 92,4 | 124,7 | 144,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 44 843,9 | 44 038,8 | 46 114,0 |
| 1.7. | Раздел Н Транспортировка и хранение |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2 683 | 2 713 | 2 715 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 3 103,5 | 3 280,9 | 3 663,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 96 322,7 | 100 618,7 | 112 356,4 |
| 1.8. | Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 160 | 192 | 183 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 104,6 | 125,0 | 136,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 54 031,7 | 54 048,6 | 61 997,0 |
| 1.9. | Раздел J Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 52 | 61 | 60 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 49,2 | 68,1 | 73,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 78 592,5 | 92 943,5 | 102 308,4 |
| 1.10. | Раздел K Деятельность финансовая и страховая |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 47 | 37 | 33 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 57,1 | 35,7 | 32,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 101 177,8 | 79 574,4 | 81 368,9 |
| 1.11. | Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 72 | 40 | 40 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 37,1 | 17,1 | 18,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 42 316,2 | 33 686,2 | 36 633,5 |
| 1.12. | Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 132 | 84 | 38 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 80,7 | 58,1 | 29,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 49 983,5 | 57 372,3 | 65 743,4 |
| 1.13. | Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 216 | 210 | 195 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 289,6 | 288,0 | 289,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 111 011,3 | 113 018,4 | 122 584,5 |
| 1.14. | Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 134 | 1 116 | 1 080 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 027,2 | 863,2 | 896,8 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 74 325,1 | 63 539,2 | 68 648,2 |
| 1.15. | Раздел P Образование |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 897 | 1 818 | 1 761 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 068,1 | 1 099,5 | 1 163,3 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 46 885,4 | 50 339,5 | 55 004,8 |
| 1.16. | Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 063 | 1 046 | 1 028 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 677,8 | 752,7 | 755,6 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 53 114,9 | 59 713,2 | 61 046,8 |
| 1.17. | Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 330 | 317 | 303 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 215,1 | 227,0 | 225,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 54 106,1 | 59 036,6 | 61 059,0 |
| 1.18. | Раздел S Предоставление прочих видов услуг |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 0 | 0 | 32 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 8,79 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 0,00 | 13 925,90 | 22 090,90 |

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в целом по Октябрьскому району в 2020 г. составила 85 795,7 руб., что на 7% выше значения 2019 года (80 212,1 руб.) и в 5,37 раза выше величины прожиточного минимума на душу населения, сложившуюся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

В 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений выросла по сравнению с 2019 годом и составила:

- работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 66 051,9рублей;

- работников общеобразовательных учреждений - 57 493,2 рублей,

- работников дошкольных образовательных учреждений - 47 310,2 рублей,

- работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 47 287,5рублей.

Таблица 2 - Показатели, характеризующие денежные доходы населения Октябрьского района

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. рублей | 16 561,2 | 16 956,2 | 17 703,7 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 105,4 | 102,4 | 104,4 |
| 1.1. | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 14 841,1 | 15 170,5 | 15 772,4 |
|  | Темп роста фонда заработной платы по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 104,9 | 102,2 | 104,0 |
| 1.2. | Фонд заработной платы организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 1 720,2 | 1 785,7 | 1 931,3 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 110,2 | 103,8 | 108,2 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | человек | 18 952 | 18 614 | 18 171 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 94,6 | 98,2 | 97,6 |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 16 067 | 15 761 | 15 320 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 94,4 | 98,1 | 97,2 |
| 2.2. | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | человек | 2 885 | 2 853 | 2 851 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 95,7 | 98,9 | 99,9 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | руб. | 63 330,8 | 66 181,5 | 71 121,7 |
|  | темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 112,7 | 104,5 | 107,5 |
| 3.1. | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 76 974,9 | 80 212,1 | 85 795,7 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 111,2 | 104,2 | 107,0 |
| 3.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | рубль | 49 686,7 | 52 150,8 | 56 447,7 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 115,1 | 105,0 | 108,2 |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 49 094,1 | 52 442,6 | 57 493,2 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 112,6 | 106,8 | 109,6 |
| 5.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 40 693,8 | 44 150,2 | 47 310,2 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 116,2 | 108,5 | 107,2 |
| 5.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 59 166,9 | 65 400,1 | 66 051,9 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент к предыдущему году | 137,9 | 110,5 | 101,0 |
| 6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 39 221,7 | 43 770,1 | 47 287,5 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процент к предыдущему году | 115,2 | 111,6 | 108,0 |
| 7. | Индекс-дефлятор реальной заработной платы | процент к соответствующему периоду предыдущего года | 106,9 | 101,2 | 101,8 |
| 9. | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. в месяц | 14 428,0 | 15 054,0 | 15 973,0 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 102,1 | 104,3 | 106,1 |

С 01 февраля 2019 года проведена индексация трудовых и социальных пенсий, в связи с чем оценка среднего размера дохода пенсиона увеличилась на 4,6% и составила 19 615,43 рублей, в 2020 году средний размер назначенных пенсий составил 20 549,12 рублей, к 2022 году увеличится до 22 483,12 рублей, что на 14,4% выше уровня 2019 года.

Как в отчетных, так и в прогнозных годах сохраняется тенденция превышения доходов над расходами населения. В структуре денежных расходов в оценочном году и прогнозном периоде значительных изменений не произойдёт, большая часть из них по-прежнему будут составлять потребительские расходы.

Прогноз численности и состав населения

Прогноз численности населения сельского поселения Карымкары Октябрьского района представлен в таблице 4.

Таблица 3 - Прогноз численности населения сельского поселения Карымкары Октябрьского района

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Численность постоянного населения (на конец года), в т.ч. | человек | 1 083 | 1 069 | 1 098 | 1 128 | 1 157 | 1 186 | 1 215 | 1 245 | 1 218 | 1 175 | 1 113 | 1 068 | 1 027 |
| 1.1. | Городское население | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Сельское население | человек | 1 083 | 1 069 | 1 098 | 1 128 | 1 157 | 1 186 | 1 215 | 1 245 | 1 218 | 1 175 | 1 113 | 1 068 | 1 027 |

Прогноз изменения доходов населения

Прогнозные показатели сформированы на основании анализа данных за отчетный период с детализацией по доходным группам на основе отчетных данных по фонду заработной платы, средней заработной плате, среднему доходу, величине прожиточного минимума, структуре доходов и расходов населения, индексу потребительских цен и других показателей.

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала реализации Программы.

В связи с отсутствием данных о кратко-, средне- и долгосрочных индексах роста доходов населения прогноз сформирован расчетным путем с учетом сохранения темпов роста показателей и индекса-дефлятора реальной заработной платы, установленного среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (консервативный вариант) Министерства экономического развития Российской Федерации.

Прогнозные значения уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в целом по муниципальному образованию на период 2022 – 2032 спрогнозированы:

- работников крупных и средних организаций и работников - с учетом среднегодового роста уровня заработной платы – 104,0 %;

- работников организаций муниципальной формы собственности - с учетом среднегодового роста уровня заработной платы – 103,0 %.

Прогноз изменения доходов населения сформирован по базовому варианту и представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Прогноз изменения доходов населения Октябрьского района

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. рублей | 17 703,7 | 18 403,1 | 19 130,2 | 19 886,0 | 20 671,6 | 21 488,3 | 22 337,3 | 27 112,5 | 28 183,7 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 104,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 1.1. | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 15 772,4 | 16 398,2 | 17 048,8 | 17 725,2 | 18 428,4 | 19 159,6 | 19 919,7 | 24 197,6 | 25 157,6 |
|  | Темп роста фонда заработной платы по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 1.2. | Фонд заработной платы организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 1 931,3 | 2 005,0 | 2 081,4 | 2 160,8 | 2 243,2 | 2 328,7 | 2 417,5 | 2 915,0 | 3 026,1 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,2 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | человек | 18 171 | 17 740 | 17 322 | 16 915 | 16 519 | 16 134 | 15 760 | 14 041,1 | 13 725,4 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,8 |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 15 320 | 14 891 | 14 475 | 14 070 | 13 676 | 13 293 | 12 921 | 11 212,0 | 10 898,3 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| 2.2. | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | человек | 2 851 | 2 849 | 2 847 | 2 845 | 2 843 | 2 841 | 2 839 | 2 829,1 | 2 827,1 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | руб. | 71 121,7 | 72 538,4 | 74 322,4 | 76 118,6 | 78 118,4 | 80 149,5 | 82 233,3 | 93 494,2 | 95 925,1 |
|  | темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 107,5 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 3.1. | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 85 795,7 | 91 765,6 | 98 152,8 | 104 984,5 | 112 291,8 | 120 107,6 | 128 467,5 | 179 848,5 | 192 366,5 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 3.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | рубль | 56 447,7 | 58 645,4 | 60 924,4 | 63 291,9 | 65 751,5 | 68 306,7 | 70 961,1 | 85 863,2 | 89 199,9 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,2 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 57 493,2 | 61 414,6 | 65 603,4 | 67 188,9 | 68 954,1 | 70 746,9 | 72 586,3 | 82 526,1 | 84 671,8 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 109,6 | 106,8 | 106,8 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 5.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 47 310,2 | 48 252,6 | 49 439,3 | 50 634,1 | 51 964,4 | 53 315,5 | 54 701,7 | 62 192,4 | 63 809,4 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 107,2 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 5.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 66 051,9 | 73 010,4 | 74 806,1 | 76 614,0 | 78 626,8 | 80 671,1 | 82 768,5 | 94 102,7 | 96 549,3 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент к предыдущему году | 101,0 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
| 6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 47 287,5 | 52 771,3 | 58 891,0 | 65 720,3 | 73 341,7 | 81 846,9 | 91 338,3 | 109 348,1 | 112 191,2 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процент к предыдущему году | 108,0 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 102,6 | 102,6 |
| 7. | Индекс-дефлятор реальной заработной платы | процент к соответствующему периоду предыдущего года | 101,8 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 9. | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. в месяц | 15 973,0 | 16 281,0 | 16 546,0 | 17 142,0 | 17 592,4 | 18 049,8 | 18 519,0 | 21 055,0 | 21 602,4 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 106,1 | 101,9 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация), газоснабжение, твердые коммунальные отходы)

1.1. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

Годовое потребление электрической энергии коммунально-бытовыми и прочими потребителями сельского поселения Карымкары на расчётный срок 2032 год, определялось исходя из существующего баланса потребления электроэнергии Октябрьского района в 2020 году (раздел 3.1.2.3) с учетом прогноза по изменению численности населения на перспективу.

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года представлены в таблице Таблица 5.

Таблица 5 – Перспективные показатели спроса на электрическую энергию до 2032 года в с.п. Карымкары

| Показатель | Ед. изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Годовое потребление электрической энергии всего: | тыс. кВт*ч | 2 926 | 2 888 | 2 967 | 3 046 | 3 125 | 3 204 | 3 283 | 2 775 |

1.2. Перспективные показатели спроса на тепловую энергию

Перспективные показатели спроса на тепловую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании:

- Схемы теплоснабжения сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года

- Информации, полученной от теплоснабжающей организации: МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары о существующем положении системы теплоснабжения с.п. Карымкары и перспективах её развития.

Определение перспективных показателей спроса на тепловую энергию осуществлено на базе прогноза изменения строительных фондов и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей (для новых зданий, существующих зданий и ремонтируемых зданий) с учетом мероприятий программ энергосбережения.

Прогноз спроса на тепловую энергию представлен в таблице Таблица 6 с указанием следующих показателей:

- Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

- Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год.

.

Таблица 6 – Перспективные показатели спроса на тепловую энергию до 2032 года в с.п. Карымкары

| № | Наименование котельной / Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3 | Полезный отпуск, Гкал/год | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| 4 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал/год | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 |
| 7 | Котельная № 4, п. Горнореченск, ул. Речная 34А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9 | Полезный отпуск, Гкал/год | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 10 | Всего по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 12 | Полезный отпуск, Гкал/год | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 |

1.3. Перспективные показатели спроса на водоснабжение

Перспективные показатели спроса на водоснабжение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года».

Определение перспективных показателей спроса на водоснабжение в указанной схеме водоснабжения и водоотведения осуществлено на базе прогноза изменения строительных фондов и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей (для новых зданий, существующих зданий и ремонтируемых зданий).

Прогноз спроса на воду для целей водоснабжения представлен в таблице Таблица 7 с указанием следующих показателей:

- Реализация питьевой воды, в т.ч.:

  - физические лица (население), в т.ч.:

  - юридические лица, в т.ч.:

  - бюджетно-финансируемые организации

  - прочие организации

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года представлены в таблице Таблица 7.

Таблица 7 – Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ТЗ ВС СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация питьевой воды, в т.ч.: | м³/год | 9925 | 10089 | 10253 | 10417 | 10581 | 10744 | 9690 |
| 1.1.1 | физические лица (население), в т.ч.: | м³/год | 5989 | 6153 | 6317 | 6481 | 6645 | 6808 | 5754 |
| 1.1.2 | бюджетные организации | м³/год | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
| 1.1.3 | прочие потребители | м³/год | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |

1.4. Перспективные показатели спроса на водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация)

Перспективные показатели спроса на водоотведение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года».

В с.п. Карымкары отсутствует централизованная система водоотведения, сбор жидких бытовых отходов в существующих жилых домах и отдельно стоящих зданиях различной формы собственности и назначения (общественные здания, магазины, предприятия сферы индивидуального предпринимательства и т.п.) в автономные системы канализации – септики. Соответственно перспективные показатели спроса на водоотведение не представлены.

1.5. Перспективные показатели спроса на утилизацию ТКО

Перспективные показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО сформированы на основании утвержденных нормативов образования (накопления) ТКО с учетом прогноза изменения численности населения на перспективу. Нормативы накопления ТКО определены на основании Постановления администрации сельского поселения Карымкары Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  25.04.2018 №111 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Карымкары».

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое накопление твердых коммунальных отходов на одного жителя населенных мест (накопления) имеет тенденцию ежегодного роста на 1-3 %, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом доли упаковочных материалов в ТКО.

Исходя из этого, норматив накопления на перспективу рассчитывался с учетом увеличения на 1% каждый год.

В прогнозе принят полный охват с 2021 г. системой вывоза и утилизации ТКО населения, проживающего в многоквартирных домах и в частном жилищном фонде.

Увеличение темпа роста объема вывезенных ТКО с 2021 года связано с принятым ежегодным увеличением норматива накопления ТКО на перспективу на 1% каждый год.

Перспективные показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года представлены в таблице Таблица 8.

Таблица 8 – Перспективные показатели спроса на утилизацию ТКО

| Период | Численность населения | ТКО от населения |  | ТКО от инфраструктуры |  | ТКО всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем, м³/год | Масса, т/год | Объем, м³/год | Масса, т/год | Объем, м³/год | Масса, т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 г. | 1083 | 1776 | 215 | 355 | 43 | 2131 | 258 |
| 2021 г. | 1069 | 1771 | 212 | 354 | 42 | 2125 | 255 |
| 2022 г. | 1098 | 1837 | 218 | 367 | 44 | 2205 | 261 |
| 2023 г. | 1128 | 1905 | 224 | 381 | 45 | 2286 | 268 |
| 2024 г. | 1157 | 1974 | 230 | 395 | 46 | 2369 | 275 |
| 2025 г. | 1186 | 2044 | 235 | 409 | 47 | 2453 | 282 |
| 2026 г. | 1215 | 2116 | 241 | 423 | 48 | 2539 | 289 |
| 2027 г. | 1245 | 2188 | 247 | 438 | 49 | 2626 | 296 |
| 2028 г. | 1218 | 2163 | 242 | 433 | 48 | 2596 | 290 |
| 2029 г. | 1175 | 2107 | 233 | 421 | 47 | 2528 | 280 |
| 2030 г. | 1113 | 2016 | 221 | 403 | 44 | 2419 | 265 |
| 2031 г. | 1068 | 1954 | 212 | 391 | 42 | 2345 | 254 |
| 2032 г. | 1027 | 1898 | 204 | 380 | 41 | 2277 | 245 |

1.6. Перспективные показатели спроса на природный газ

Перспективные показатели спроса на газ в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании данных, представленных Администрацией Октябрьского района (Мониторинг газового хозяйства муниципального образования Октябрьский район в разрезе населенных пунктов, по состоянию на 01.01.2021 года).

Сведения о существующих и перспективных показателях спроса на газ в с.п. Карымкары приведены в таблице Таблица 9.

Таблица 9 – Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п.п. | показатель | единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объем потребления природного газа в том числе: | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | населению | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | коммунально-бытовые потребители | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | промышленные предприятия и др. | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Объем потребления нефтяного, сухого отбензиненного и др. видов газа в том числе: | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | населению | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | коммунально-бытовые потребители | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | промышленные предприятия и др. | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем потребления сжиженного газа в том числе: | т | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 3.1. | населению | т | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 3.2. | другим потребителям | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация), газоснабжение, твердые коммунальные отходы), а также мероприятий, входящих в план застройки

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 204, к которым относятся:

-	критерии доступности коммунальных услуг для населения;

-	показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

-	величины новых нагрузок;

-	показатели качества поставляемого ресурса;

-	показатели степени охвата потребителей приборами учета;

-	показатели надежности поставки ресурсов;

-	показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

-	показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

-	показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры с.п. Карымкары применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 года № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и ежегодно корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения с.п. Карымкары позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- снижение уровня потерь;

- снижение количества аварий;

- минимизация воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения с.п. Карымкары являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения с.п. Карымкары являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов;

- минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения с.п. Карымкары являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в с.п. Карымкары.

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры, по состоянию на 2020 год, приведены в таблицах Таблица 10-Таблица 14. Прогнозные значения целевых показателей с учетом реализации Программы представлены в Главе 5.

Таблица 10 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры - услуги газоснабжения

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доступность услуг газоснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе газоснабжения | % | - |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения | % | - |
| 3 |  | Удельное газоснабжение | тыс.м.куб./чел. в год | 0,00 |
| 4 | Спрос на услуги газоснабжения | Прирост нагрузок всех потребителей | тыс.м³ | 0 |
| 5 |  | Объем потребления природного газа | тыс.м³ | 0 |
| 6 |  | Обеспеченность приборами учета жилых домов | % | - |

Таблица 11 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры - услуги электроснабжения

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доступность услуг электроснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе электроснабжения | % | 100 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,47 |
| 3 |  | Удельное электропотребление | тыс.кВт*ч/чел. в год | 2,70 |
| 4 | Спрос на услуги электроснабжения | Прирост нагрузок всех потребителей | кВт | 0 |
| 5 |  | Обеспеченность приборами учета жилых домов | % | 100 |
| 6 | Надежность (бесперебойность) электроснабжения потребителей | Уровень потерь электрической энергии | % | 15,8 |

Таблица 12 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры - услуги теплоснабжения

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доступность услуг теплоснабжения | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,3% |
| 2 | Спрос на услуги теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 2,2 |
| 3 | Эффективность производства, передачи и потребления | Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал | 182 |
| 4 | Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей | Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0 |
| 5 |  | Уровень потерь тепловой энергии | % | 10 |

Таблица 13 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры - услуги водоснабжения

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества воды | - | - |
|  | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | нет данных |
|  | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | нет данных |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - |
|  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | - | - |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды, на единицу объема воды, подаваемой в водопроводную сеть | кВт·ч/м³ | 1,61 |

Таблица 14 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры - услуги утилизации ТКО

| № п.п. | Целевые показатели | Процент от общего количества отходов, %, За 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме | 0 |
| 2 | Доля утилизированных, обезвреженных ТКО в общем объеме ТКО | 0 |
| 3 | Доля ТКО, направляемых на захоронение, в общем объеме ТКО | 100 |

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения

3.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На территории с.п. Карымкары основной организацией оказывающей услуги по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам является Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (далее - АО «ЮТЭК-Региональные сети»).

АО «ЮТЭК-Региональные сети» было создано 10 октября 2007 года в рамках проводимой в России реформы электроэнергетики. Учредителями АО «ЮТЭК-Региональные сети» являются ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» и ОАО «Югорская генерирующая компания».

Основной целью АО «ЮТЭК-Региональные сети» является формирование единого сетевого оператора на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которое обеспечивает привлечение инвестиционных средств в развитие электросетевого комплекса автономного округа за счет утверждения единого тарифа на передачу электрической энергии.

Также на территории с.п. Карымкары осуществляет деятельность Акционерное обществе «Югорская территориальная энергетическая компания – Кода» (далее - АО «ЮТЭК-Кода»), которое было создано 5 июля 2004 года в рамках проводимой в России реформы электроэнергетики. Учредителями АО «ЮТЭК-Кода» являются ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» и Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района. АО «ЮТЭК-Кода» является сервисной компанией осуществляющей услуги по техническому обслуживанию электросетевого имущества на территории Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Организационная структура систем электроснабжения с.п. Карымкары представлена в таблице Таблица 15.

Таблица 15 – Организационная структура системы электроснабжения с.п. Карымкары

| № п.п. | Организации, предоставляющие услуги электроснабжения | Функции организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | АО «ЮТЭК-Региональные сети» | Оказание услуг по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам |
| 2 | АО «ЮТЭК-Кода» | Эксплуатация трансформаторных подстанций, электрических сетей 0,4-6-10 кВ |

Перечень действующих договоров об осуществлении технологического присоединения на территории с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 16.

Таблица 16 – Перечень действующих договоров об осуществлении технологического присоединения на территории с.п. Карымкары

| № | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес объекта | Категория электроснабжения | Мощность по заявке, кВт | Класс напряжения/ кВ | № договора | Дата ТУ | Центр питания | Наименование питающей ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | УЖКХиС Октябрьского района | Водозабор | п.Карымкары, ул.Кедровая, уч.33 | 3 | 102,26 | 0,4 | ОР-41.18 | 30.07.2018 | ПС 35/10 кВ "Карымкары" | проектируемая ТП-10/0,4 кВ |
| 2 | Терентьева Татьяна Анатольевна | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | 628114, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Карымкары, ул. Ленина, д.7, кв. 1 | 3 | 15 | 0,4 | ОР-4.18 | 06.04.2018 | ПС 35/10 кВ "Карымкары" | ТП-10/0,4 кВ № 214 |
| 3 | Бахтина Дарина Сергеевеа | ВРУ-0,22 кВ квартиры | 628114, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Карымкары, ул. Кедровая , д. 17 кв. 1 | 3 | 15 | 0,22 | ОР-11.19 | 01.04.2019 | ПС 35/10 Карымкары | ТП-10/0,4 кВ № 214 |
| 4 | Елфимова Евгения Викторовна | ВРУ-0,22 кВ квартиры | 628114, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Карымкары, ул. Кедровая , д. 17 кв. 5 | 3 | 15 | 0,22 | ОР-136.18 | 01.04.2019 | ПС 35/10 кВ "Карымкары" | ТП-10/0,4 кВ № 214 |
| 5 | Каталымов Анатолий Александрович | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | 628114, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Карымкары, ул. Дорожная, д. 13б | 3 | 15 | 0,22 | ОР-134.19 | 02.08.2019 | ПС 35/10 Карымкары | ТП-10/0,4 кВ № 217 |
| 6 | Самочерных Светлана Анатольевна | ВРУ-0,4 кВ квартиры | 628114, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Карымкары, ул. Кедровая, д. 17 кв. 3 | 3 | 15 | 0,4 | ОР-140.19 | 11.09.2019 | ПС 35/10 Карымкары | ТП-10/0,4 кВ № 214 |
| 7 | Утенков Александр Сергеевич | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Карымкары, ул. Кольцевая, д.13 | 3 | 15 | 0,22 | ОР-183.19 | 26.12.2019 | ПС 35/10 кВ Карымкары | ТП-10/0,4 кВ №217 |
| 8 | ИП Климов А.М. | Объект общественного питания | п. Карымкары, ул. Дорожная, 1 б | 3 | 15 | 0,4 | ОР-131.20 | 21.09.2020 | ПС-35/10 кВ "Карымкары" | ТП-10/0,4 кВ № 215 |
| 9 | БУ "Октябрьская районная больница" | Больница | п. Карымкары, ул. Горная, д. 1а | 2 | 145 | 0,4 | ОР-194.20 | 09.03.2021 | ПС-35/10 кВ "Карымкары" | проектируемая ТП-10/0,4 кВ |
| 10 | ИП Мудрецов Е.В. | Магазин | п. Карымкары, ул. Комсомольская, д. 12 | 3 | 30 | 0,4 | ОР-19.21 | 12.02.2021 | ПС-35/10 кВ "Карымкары" | ТП-10/0,4 кВ № 216 |
| 11 | ООО "Абсолют-Трейд" | Пилорама | п. Карымкары, ул. Кедровая, д. 29/1 | 3 | 200 | 0,4 | ОР-8.21 | 04.02.2021 | ПС-35/10 кВ "Карымкары" | КТП-10/0,4 кВ № 210 |
| Всего |  |  | 11 объектов |  | 582 |  |  |  |  |  |

3.1.2 Анализ существующего технического состояния

п. Карымкары

Система электроснабжения п. Карымкары децентрализованная – от локального источника энергоснабжения дизельной электрической станции (ДЭС) суммарной мощностью 1,745 МВт.

На ДЭС уcтановлены 4 дизельных агрегата: 1х ДГ-72, 3 х ДГА-315.

Рядом с ДЭС установлены 2 повышающие трансформаторные подстанции (ТП).

Передача мощности осуществляется с повышающих ТП по линии ВЛ-10 кВ на 9 трансформаторных подстанций, расположенных на территории поселка. От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Трансформаторные подстанции мощностью:

кТП № 210	 400 кВА(повышающая);

кТП № 210А	 630 кВА (повышающая);

кТП № 211 	 250 кВА;

кТП № 211А 	 250 кВА;

ТП (вышка связи)	40 кВА;

кТП № 212	 160 кВА;

кТП № 213	 100 кВА;

кТП № 214	 250 кВА;

кТП № 215	 250 кВА;

кТП № 216	 400 кВА;

кТП № 217	 250 кВА.

п. Горнореченск

На данный момент система электроснабжения в п. Горнореченск децентрализованная.

Электроснабжение потребителей от ДЭС, суммарной мощностью 300 кВт.

На ДЭС установлены 2 дизельных агрегата 1 ДГ 200 КВт и ЯМЗ 100 КВт.

Передача мощности осуществляется по ВЛ-6 (10) кВ с повышающей ТП №220 0,4/6(10) кВ на понижающую ТП 6(10)/0,4 кВ №221, мощностью 160 кВА, расположенную на территории поселения.

От ТП №221 электроэнергия поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Часть потребителей расположенных вблизи ДЭС запитаны непосредственно от дизельной электростанции.

Общая длина ЛЭП-6 (10) кВ составляет – 1050 м; ЛЭП-0,4 кВ составляет - 4340 м.

Трансформаторные подстанции мощностью:

ТП №220   160 кВА (повышающая);

ТП №221    160 кВА.

3.1.2.1 Анализ эффективности и надежности имеющихся источников

Основные технические характеристики центров питания с.п. Карымкары представлены в таблице Таблица 17 .

Таблица 17 - Технические характеристики центров питания (электроснабжения) с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование источников электроэнергии и понизительных подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10 кВ "Карымкары" | 35/10 | 2х2,5 |
| 2 | ПС 35/6 "Талинка" | 35/6 | 2х6,3 |

3.1.2.2 Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

Основные технические характеристики трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ по с.п. Карымкары представлены в таблице Таблица 18.

Основные данные по протяженности ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КЛ-(6)10 в с.п. Карымкары представлены в таблицах Таблица 19-Таблица 22.

Таблица 18 – Технические характеристики трансформаторных подстанций (6)10/0,4 кВ с.п. Карымкары

| № п/п | Диспетчерское наименование | Трансформатор |  |  |  |  | Год ввода | Местонахождение объекта | Разрешенная мощность потребления, кВт | Присоединенная мощность, кВт | Мощность по выданным ТУ на проектирование и присоединение потребителей (кВт) 10/0,4кВ | Резерв мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение, кВ | Тип | Мощность, кВА | Полная мощность, кВА | Кол-во трансформаторов, шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТП-10/0,4кВ № 210 | 10 | - | 250 | 250 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 200 | 30 | 200 | -30 |
| 2 | ТП-10/0,4кВ № 211 | 10 | - | 400 | 400 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 320 | 75 | 0 | 245 |
| 3 | ТП-10/0,4кВ № 212 | 10 | - | 250 | 250 | 1 | 2016 | п. Карымкары | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 4 | ТП-10/0,4кВ № 214 | 10 | - | 400 | 400 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 320 | 75 | 60 | 185 |
| 5 | ТП-10/0,4кВ № 213 | 10 | - | 160 | 160 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 6 | ТП-10/0,4кВ № 215 | 10 | - | 400 | 400 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 320 | 329 | 15 | -24 |
| 7 | ТП-10/0,4кВ № 216 | 10 | - | 400 | 400 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 320 | 15 | 30 | 275 |
| 8 | ТП-10/0,4кВ № 217 | 10 | - | 400 | 400 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 320 | 85 | 30 | 205 |
| 9 | ТП-10/0,4кВ № 209 | 10 | - | 630 | 630 | 1 | 2018 | п. Карымкары | 504 | 0 | 0 | 504 |
| 10 | ТП-10/0,4кВ № 218 | 10 | - | 400 | 400 | 1 | 2018 | п. Карымкары | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 11 | ТП-10/0,4кВ №1 | 10 | - | 40 | 40 | 1 |  | п. Карымкары | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 12 | ТП-10/0,4кВ № 2 | 10 | - | 63 | 63 | 1 |  | п. Карымкары | 50,4 | 0 | 0 | 50,4 |
| 13 | БКТП-6/10кВ Горнореченск | 6 | - | 250 | 250 | 1 | 2019 | п. Горнореченск | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 14 | ТП-10/0,4кВ № 220 | 10 | - | 250 | 250 | 1 | 1991 | п. Горнореченск | 200 | 30 | 0 | 170 |
| 15 | ТП-10/0,4кВ № 221 | 10 | - | 160 | 160 | 1 | 1997 | п. Горнореченск | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 16 | ТП-10/0,4кВ № 222 | 10 | - | 100 | 100 | 1 | 2005 | п. Горнореченск | 80 | 0 | 0 | 80 |
|  | Всего |  |  |  | 4553 | 16 |  |  | 3642,4 |  |  | 2668,4 |

По текущему состоянию в электрических сетях с.п. Карымкары находится в эксплуатации 16 трансформаторных подстанций, с количеством трансформаторов 16 шт.

Таблица 19 – Характеристики ВЛ-0,4 кВ в с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Начало трассы, подключенной от источника питания (граница балансовой принадлежности) | Количественное значение провода (кабеля), км. | Тип опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ф.1 | 0,4 | КТП 210 | 0,603 | ж.б |
| 2 | ф.2 | 0,4 |  | 0,225 | ж.б |
| 3 | ф.3 | 0,4 |  | 0,435 | ж.б |
| 4 | ф.1 | 0,4 | КТП 211 | 1,566 | ж.б |
| 5 | ф.2 | 0,4 |  | 0,834 | ж.б |
| 6 | ф.3 | 0,4 |  | 0,26 | ж.б |
| 7 | ф.4 | 0,4 |  | 0,219 | ж.б |
| 8 | ф.1 | 0,4 | КТП 213 | 1,149 | ж.б |
| 9 | ф.2 | 0,4 |  | 0,559 | ж.б |
| 10 | ф.1 | 0,4 | КТП 214 | 1,245 | ж.б |
| 11 | ф.2 | 0,4 |  | 1,086 | ж.б |
| 12 | ф.3 | 0,4 |  | 0,854 | ж.б |
| 13 | ф.4 | 0,4 |  | 0,692 | ж.б |
| 14 | ф.1 | 0,4 | КТП 215 | 0,42 | ж.б |
| 15 | ф.2 | 0,4 |  | 0,955 | ж.б |
| 16 | ф.3 | 0,4 |  | 0,77 | ж.б |
| 17 | ф.4 | 0,4 |  | 0,735 | ж.б |
| 18 | ф.5 | 0,4 |  | 1,007 | ж.б |
| 19 | ф.1 | 0,4 | КТП 216 | 0,31 | ж.б |
| 20 | ф.2 | 0,4 |  | 0,1 | ж.б |
| 21 | ф.3 | 0,4 |  | 0,429 | ж.б |
| 22 | ф.4 | 0,4 |  | 0,726 | ж.б |
| 23 | ф.5 | 0,4 |  | 0,15 | ж.б |
| 24 | ф.1 | 0,4 | КТП 217 | 1,548 | ж.б |
| 25 | ф.2 | 0,4 |  | 0,914 | ж.б |
| 26 | ф.3 | 0,4 |  | 0,975 | ж.б |
| 27 | ф.4 | 0,4 |  | 0,982 | ж.б |
| 28 | ф.5 | 0,4 |  | 0,658 | ж.б |
| 29 | на объект РТРС | 0,4 | Разное | 0,2 | мет |
| 30 | ф.3 | 0,4 | КТП209 | 0,039 | ж.б |
| 31 | ф.4 | 0,4 |  | 0,039 | ж.б |
| 32 | ф.1 | 0,4 | КТП212 | 0,251 | ж.б |
| 33 | ф.2 | 0,4 |  | 0,4 | ж.б |
| 34 | ф.Пождепо | 0,4 | КТП 210 | 0,296 | ж.б |
| 35 | ф.Пождепо | 0,4 |  | 0,14 | ж.б |
| 36 | ф.Поселок2 | 0,4 |  | 0,78 | ж.б |
| 37 | ф. ферма | 0,4 |  | 0,03 | ж.б |
| 38 | ВЛИ-0,4кВ | 0,4 | КТП 221 | 1,716 | ж.б |
| 39 | ВЛИ-0,4кВ | 0,4 | КТП 222 | 0,66 | ж.б |
|  | Всего |  |  | 24,957 |  |

Таблица 20 – Характеристики ВЛ-(6)10, 35 кВ в с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Начало трассы, подключенной от источника питания (граница балансовой принадлежности) | Конец трассы | Количественное значение провода (кабеля), км. | Тип опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЛ в габарите 35 кВ. Двухцепная. "Рогожниковская-- Карымкары" | 10 |  |  | 15,219 | ж-б |
| 2 | ВЛЗ - 10 кВ. Внутрипоселковая | 10 |  |  | 3,925 | ж-б |
| 3 | ВЛЗ - 10 кВ | 10 | на КТП 212 |  | 0,5 | ж-б |
| 4 | ВЛЗ - 10 кВ | 10 | на КТП 209 |  | 0,035 | ж-б |
| 5 | ВЛ - 10 кВ | 10 | на КТП 218 |  | 0,15 | ж-б |
| 6 | ВЛ6кВ ф. Ростелеком | 6 |  |  | 1,5 | дер |
| 7 | ВЛЗ 6 кв | 6 | от оп.№1 | до оп.№12 | 0,639 | дер |
| 8 | ВЛЗ 10кВ от оп.№12 до оп.№161 | 10 | от оп.№12 |  | 12,4473 | дер |
| 9 | ВЛЗ - 10 кВ внутрипоселковая | 10 |  |  | 1,175 | ж-б |
|  | Всего |  |  |  | 35,5903 |  |

Таблица 21 – Характеристики КЛ-0,4 кВ в с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Начало трассы, подключенной от источника питания (граница балансовой принадлежности) | Конец трассы | Количественное значение провода (кабеля), км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ф.1 | 0,4 | - | - | 0,05 |
| 2 | ф.2 | 0,4 | - | - | 0,069 |
| 3 | ф.1 | 0,4 | - | - | 0,091 |
|  | Всего |  |  |  | 0,21 |

Таблица 22 – Характеристики КЛ-(6)10 кВ в с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Начало трассы, подключенной от источника питания (граница балансовой принадлежности) | Конец трассы | Количественное значение провода (кабеля), км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2КЛ -6кВ от яч.4 ПС35/6кВ до оп. №1 | 6 | ПС35/6кВ | - | 1,328 |
| 2 | КЛ -6кВ на ТП 6/10кВГорнореченск | 6 |  | - | 0,06 |
| 3 | КЛ -10кВ от ТП 6/10кВГорнореченск | 10 | ТП 6/10кВ | - | 0,06 |
| 4 | КЛ -10кВ на АУКРМ Горнореченск | 10 | - | - | 0,06 |
|  | Всего |  |  |  | 1,508 |

Протяженность распределительных ВЛ (6)10 кВ составляет 35,6 км.

Протяженность распределительных КЛ (6)10 кВ составляет 1,5 км.

Протяженность ВЛ-0,4кВ составляет 25,0 км, протяженность КЛ-0,4кВ составляет 0,2 км.

3.1.2.3 Анализ зон действия источников и их рациональности

Характеристика существующих источников электроснабжения с.п. Карымкары показана в таблице Таблица 18.

Действующие источники обеспечивают 100 % электроснабжения с.п. Карымкары в части зон ответственности АО «ЮТЭК-Региональные сети» и АО «ЮТЭК-Кода».

Проблем в части рациональности зон действия существующих источников электроснабжения не выявлено.

Фактический баланс электрической энергии по сетям АО «ЮТЭК-Региональные сети» в Октябрьском районе за 2018-2020 гг. приведен в таблице Таблица 23.

Таблица 23 – Балансы электрической энергии АО «ЮТЭК-Региональные сети»

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт∙ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поступило (факт) | 93 541 976 | 94 556 731 | 92825811 |
| 2. | Отпущено на собственные и технологические нужды |  |  |  |
| 3. | Отпуск (факт), в т.ч.: | 78 503 471 | 80 215 450 | 78 159 563 |
| 3.1. | смежным сетевым организациям | 3 820 |  |  |
| 3.2. | полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | 78 499 651 | 80 215 450 | 78 159 563 |
| 3.3 | население, потребители, приравненные к населению | 50 182 552 | 49 553 861 | 48 978 834 |
| 3.4. | бюджетные организации | - | - | - |
| 3.5 | прочие потребители | 28 317 099 | 30 661 589 | 29 461 729 |
| 4. | Потери (факт) | 15 038 505 | 14 341 281 | 14 666 248 |
| 5. | норматив потерь -% | 16,08 | 15,17 | 15,8 |

Балансы электрической энергии АО «ЮТЭК-Региональные сети» представлены в целом по Октябрьскому району.

Показатели спроса на электрическую энергию за 2020 год по с.п. Карымкары, согласно экспертной оценке, составляют 2 926 тыс. кВт·ч.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию (2032 г.) составит 2 775 тыс. кВт·ч.

3.1.2.4 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу

Информация о имеющихся резервах и дефицитах мощности по существующим трансформаторным подстанциям приведена в таблице Таблица 18.

3.1.2.5 Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности системы электроснабжения рассматриваются для АО «ЮТЭК-Региональные сети».

Электрооборудование предприятия находится в технически исправном состоянии и соответствует нормативным требованиям эксплуатации оборудования. Техническое состояние трансформаторов, масляных баков трансформаторов, расширителей, системы охлаждения, высоковольтных вводов трансформаторов - удовлетворительное. Режим работы трансформаторов - круглогодичный, в летний период при минимальной нагрузке на двухтрансформаторных подстанциях один из трансформаторов выводится из электрической схемы.

Специалистами компании выполняются ремонтные работы на всех подстанциях и линиях электропередачи строго по утвержденному графику. Выполняемые работы регламентируются требованиями нормативно-технической документации и направлены на повышение надёжности электрических сетей. Правила технической эксплуатации предписывают энергетикам производить регулярные осмотры и ремонт электрических сетей.

Сроки осмотров и ремонта на предприятии устанавливаются для различных видов оборудования в зависимости от периода эксплуатации. Ремонт электрических сетей выполняется как собственным персоналом - хозяйственным способом, так и подрядным способом. Отличительной особенностью ремонта электрических сетей АО «ЮТЭК-Региональные сети» является то, что весь процесс производства происходит непосредственно на месте: ремонт опор, поддерживающих конструкций, замена поврежденных изоляторов, сгнивших элементов отдельных опор и т.д.

На предприятии разработаны и выполняются мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период, по обеспечению надёжности электроснабжения, снижению потерь.

Предприятие обеспечено специальными машинами, механизмами, транспортными средствами, оснасткой, инструментом и приспособлениями, необходимыми для производства работ, связанных с эксплуатацией электрических сетей и электрооборудования, а также средствами связи.

В связи с неудовлетворительным техническим состоянием сетей электроснабжения, по причине значительной степени износа, вследствие превышения срока эксплуатации, предусмотрено:

- Приобретение и реконструкция ВЛ 10 кВ (в габаритах 35 кВ) от ПС Рогожниковская до п. Карымкары Октябрьского района.

- Реконструкция сетей электроснабжения п. Горнореченск Октябрьского района.

3.1.2.6 Воздействие на окружающую среду

В процессе строительства и эксплуатации линий электропередачи и трансформаторных подстанций не оказывается вредного воздействия на окружающую среду. Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями предусмотренными схемами оборудования, материалов и рекомендуемых типовых решений, в связи с чем, дополнительные мероприятия не требуются.

3.1.2.7 Организация учета потребления электроэнергии

Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории сельского поселения Карымкары, составляет 100%.

3.1.2.8. Анализ финансового состояния

Регулируемые цены (тарифы) для сельского поселения Карымкары утверждаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Действующие тарифы согласно приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка» от 10 декабря 2020 года № 97-нп и представлены в таблице.

Таблица 26 – Сведения по тарифам на электрическую энергию

| № п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,16 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,11 | 2,18 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,04 | 1,07 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,14 | 2,2 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,15 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,04 | 1,07 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,16 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,11 | 2,18 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,04 | 1,07 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,14 | 2,2 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,15 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,04 | 1,07 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте**. |  |  |  |
| 4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). |  |  |  |
|  | Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |

3.2. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения

3.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Структура теплоснабжения сельского поселения Карымкары представляет собой централизованное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими лицами, автономное и индивидуальное теплоснабжение.

Главным поставщиком тепла для населения и предприятий сельского поселения является МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары, выступая для абонентов, подключённых к тепловым сетям котельной теплоснабжающей организацией.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены на рисунке 1 - 3.

Рисунок 2 - Зоны эксплуатационной ответственности Котельная № 2, по ул. Кедровая, 27 МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары на

территории п. Карымкары

Рисунок 3 - Зона эксплуатационной ответственности Котельная № 3, по ул. Комсомольская, 12а МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары на территории п. Карымкары

Рисунок 4 - Зона эксплуатационной ответственности Котельная № 4, по ул. Речная, 34а МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары на территории п. Горнореченск

3.2.2. Анализ существующего технического состояния

3.2.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников

Централизованное теплоснабжение сельского поселения осуществляется от 3 котельных, а также их тепловых сетей, состоящих в реестре муниципальной собственности сельского поселения и находящихся в хозяйственном ведении МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары. Система теплоснабжения является закрытой. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных приведены в таблице.

Таблица 24 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций по данным на 2021 год

| № п/п | Наименование и адрес котельной | ст. № | Марка котла | Тип котла | Мощность, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг.у.т./Гкал | КПД котла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | 1 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 | 0,588 | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 2 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
| 2 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | 1 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 | 2,492 | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 2 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 3 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 4 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 5 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 6 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 7 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 8 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 9 | СА- 150 | Водогрейный | 0,14 |  | 168,7 | 84,7 |
| 3 | Котельная № 4, п. Г орнореченск, ул. Речная 34А | 1 | СА- 150 | Водогрейный | 0,14 | 0,28 | 168,7 | 84,7 |
|  |  | 2 | СА- 150 | Водогрейный | 0,14 |  | 168,7 | 84,7 |
| ИТОГО поселение: |  |  |  |  | 3,36 | 3,36 |  |  |

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных приведены в таблице Таблица 25.

Таблица 25 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности каждой теплоснабжающей организации (по данным на 2021 года), Гкал/ч

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,54 | 0,04 |
| 2 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 2,35 | 0,14 |
| 3 | Котельная № 4, п. Г орнореченск, ул. Речная 34А | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,24 | 0,04 |
| ИТОГО поселение: |  | 3,36 | 0 | 3,36 | 3,14 | 0,22 |

Информация о собственных нуждах котельных определена на основе анализа отчетных данных представленных ТСО. Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива по источникам приведены в таблице Таблица 26.

Таблица 26 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по источникам в зоне деятельности каждой теплоснабжающей организации (по данным на 2021 год)

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Основное топливо | Резервное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Г кал/год | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Г кал/год | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | Дизельное топливо | - | 500,0 | 106,3 | 393,8 | 91,0 |
| 2 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | Дизельное топливо | - | 1543,8 | 328,1 | 1215,8 | 280,8 |
| 3 | Котельная № 4, п. Г орнореченск, ул. Речная 34А | Дизельное топливо | - | 398,9 | 84,8 | 314,2 | 72,6 |
| ИТОГО поселение: |  |  |  | 2442,8 | 519,1 | 1923,7 | 444,3 |

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса источников приведены в таблице Таблица 27.

Таблица 27 - Сведения по основному оборудованию котельных

| № п/п | Наименование и адрес котельной | ст. № | Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Год ввода | Год последнего капитального ремонта | Нормативный срок службы по ГОСТ 215632016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | 1 | СА-250 | 0,294 | 1989 | 2006 | не менее 10 лет |
|  |  | 2 | СА-250 | 0,294 | 1989 | 2006 | не менее 10 лет |
| 2 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | 1 | СА-250 | 0,294 | 2004 | 2017 | не менее 10 лет |
|  |  | 2 | СА-250 | 0,294 | 2004 | 2017 | не менее 10 лет |
|  |  | 3 | СА-250 | 0,294 | 2004 | 2017 | не менее 10 лет |
|  |  | 4 | СА-250 | 0,294 | 2004 | 2017 | не менее 10 лет |
|  |  | 5 | СА-250 | 0,294 | 2004 | 2017 | не менее 10 лет |
|  |  | 6 | СА-250 | 0,294 | 2004 | 2017 | не менее 10 лет |
|  |  | 7 | СА-250 | 0,294 | 2004 | 2017 | не менее 10 лет |
|  |  | 8 | СА-250 | 0,294 | 2004 | 2017 | не менее 10 лет |
|  |  | 9 | СА-150 | 0,14 | 2004 | 2017 | не менее 10 лет |
| 3 | Котельная № 4, п. Горнореченск, ул. Речная 34А | 1 | СА-150 | 0,14 | 1996 | 2004 | не менее 10 лет |
|  |  | 2 | СА-150 | 0,14 | 1996 | 2004 | не менее 10 лет |
| ИТОГО поселение: |  |  |  | 3,36 |  |  |  |

Как видно из выше приведенной таблицы часть основного теплоэнергетического оборудования котельных находится на грани выработки своего паркового ресурса.

3.2.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары – теплоснабжающая организация, осуществляющая выработку и транспортировку тепловой энергии. Схемы тепловой сети от котельных - тупиковые двухтрубные, закрытые.

Тепловые сети проложены подземным либо надземным способами с теплоизоляцией из стекловолокна и минеральной ваты.

Основная часть тепловых сетей проложена в период с 1994 по 2019 гг.

Сводные данные по структуре тепловых сетей приняты по фактическим данным, предоставленным ТСО. Сводные данные представлены в таблицах Таблица 28, Таблица 29.

Таблица 28 - Сводные данные по структуре тепловых сетей по состоянию на 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Назначение | Общая длина сетей, м (в двухтрубном исчислении) | Общая длина сетей,м(в однотрубном исчислении) | Общая протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении), мм, условным диаметром |  |  |  | Среднегодовой внутренний объем сетевой воды в тепловой сети и присоединенных системах теплопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 50 | 70 | 100 | 114 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | отопление | 1296 | 2592 | 160 | 900 | 1102 | 430 | 7,97 |
| 2 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | отопление | 1694 | 3388 | 114 | 900 | 2248 | 126 | 11,25 |
|  |  | ГВС | 63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0,50 |
| 3 | Котельная № 4, п. Г орнореченск, ул. Речная 34А | отопление | 372 | 744 | 170 | 266 | 0 | 308 | 1,91 |
| ИТОГО поселение: |  |  | 3425 | 6850 | 444 | 2066 | 3350 | 990 | 21,62 |

Таблица 29 - Характеристики тепловых сетей источников

| № п/п | Наименование котельной | Назначение | Тип прокладки и длина сетей |  | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Г од ввода в эксплуатацию, год | Средневзвешенный срок службы тепловых сетей на 2021 год, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надземная | Подземная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | отопление | 458 | 2134 | 256 | 1994-2016 | н/д |
| 2 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | отопление | 0 | 3388 | 343 | 2000-2017 | н/д |
|  |  | ГВС | 0 | 126 | 14 | 2000 | н/д |
| 3 | Котельная № 4, п. Г орнореченск, ул. Речная 34А | отопление | 170 | 574 | 67 | 2004-2019 | н/д |
| ИТОГО поселение: |  |  | 628 | 6222 | 680 |  |  |

Общая протяженность тепловых сетей в сельском поселении в двухтрубном исполнении 3,4 км, около 3 км нуждаются в замене. Износ сетей – 85 %.

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии (теплоноситель – вода) осуществляется по методу качественного регулирования по температурному графикам 95/70°С.

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя.

Гидравлический расчёт выполнен в электронной модели сельского поселения и представлен в таблице Таблица 30.

Таблица 30 - Гидравлический расчет системы теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Коэффициент местного сопротивления | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды, т/ч | Потери напора, м | Удельные линейные потери напора, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная №2 | Уз. 3 | улица Ленина 61 | 18,78 | 0,05 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2288 | 0,038 | 1,848 |
| Котельная №2 | Уз. 3 | улица Ленина 59 | 36,48 | 0,05 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2243 | 0,074 | 1,835 |
| Котельная №2 | Уз. 6 | улица Ленина 58 | 11,85 | 0,05 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2223 | 0,024 | 1,829 |
| Котельная №2 | Уз. 5 | улица Ленина 56 | 10,38 | 0,05 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2235 | 0,021 | 1,832 |
| Котельная №2 | Уз. 4 | улица Ленина 52 | 22,28 | 0,05 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2262 | 0,045 | 1,841 |
| Котельная №2 | Уз. 7 | Уз. 8 | 67,97 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 2,4178 | 0,056 | 0,749 |
| Котельная №2 | Уз. 2 | Уз. 7 | 349,75 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 6,0786 | 0,275 | 0,714 |
| Котельная №2 | Уз. 5 | Уз. 6 | 28,11 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2226 | 0,006 | 0,196 |
| Котельная №2 | Уз. 4 | Уз. 5 | 52,64 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 2,4467 | 0,044 | 0,767 |
| Котельная №2 | Уз. 3 | Уз. 4 | 45,57 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 3,6739 | 0,013 | 0,264 |
| Котельная №2 | Уз. 2 | Уз. 3 | 209,93 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 6,1317 | 0,168 | 0,726 |
| Котельная №2 | Уз. 1 | Уз. 2 | 24,13 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 12,2108 | 0,076 | 2,851 |
| Котельная №2 | Котельная №2 | Уз. 1 | 10,89 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 13,4745 | 0,042 | 3,468 |
| Котельная №2 | Уз. 7 | Совхозная улица 7 | 247,86 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2155 | 0,053 | 0,194 |
| Котельная №2 | Уз. 8 | Кедровая улица 17Б | 29,72 | 0,05 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2047 | 0,058 | 1,777 |
| Котельная №2 | Уз. 8 | Кедровая улица 17А | 5,71 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2123 | 0,001 | 0,193 |
| Котельная №2 | Уз. 7 | Кедровая улица 17 | 42,04 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2191 | 0,009 | 0,195 |
| Котельная №2 | Уз. 7 | Кедровая улица | 77,91 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2184 | 0,017 | 0,195 |
| Котельная №2 | Уз. 1 | Гараж ЖКХ | 88,2 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2635 | 0,02 | 0,209 |
| Котельная №3 | Уз. 10 | Уз. 11 | 53,68 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 1,5983 | 0,003 | 0,052 |
| Котельная №3 | Уз. 9 | Уз. 10 | 101,37 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 3,1979 | 0,022 | 0,201 |
| Котельная №3 | Уз. 8 | Уз. 9 | 117,21 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 4,8002 | 0,058 | 0,448 |
| Котельная №3 | Уз. 2 | Уз. 8 | 9,68 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 6,4022 | 0,008 | 0,791 |
| Котельная №3 | Уз. 6 | Уз. 7 | 62,46 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 3,1521 | 0,013 | 0,196 |
| Котельная №3 | Уз. 5 | Уз. 6 | 12,97 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 4,727 | 0,006 | 0,434 |
| Котельная №3 | Уз. 4 | Уз. 5 | 118,52 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 6,3048 | 0,1 | 0,768 |
| Котельная №3 | Уз. 3 | Уз. 4 | 81,12 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 7,8917 | 0,107 | 1,198 |
| Котельная №3 | Уз. 2 | Уз. 3 | 45,38 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 9,488 | 0,086 | 1,726 |
| Котельная №3 | Уз. 1 | Уз. 2 | 300,92 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 17,5014 | 1,932 | 5,837 |
| Котельная №3 | Котельная №3 | Уз. 1 | 12,94 | 0,114 | 1,1 | Подземная канальная | 19,2928 | 0,076 | 5,31 |
| Котельная №3 | Уз. 5 | Садовая улица 5 | 12,44 | 0,057 | 1,1 | Подземная канальная | 1,5751 | 0,02 | 1,495 |
| Котельная №3 | Уз. 6 | Садовая улица 5 | 11,58 | 0,057 | 1,1 | Подземная канальная | 1,5746 | 0,019 | 1,494 |
| Котельная №3 | Уз. 7 | Садовая улица 4 | 52,93 | 0,108 | 1,1 | Подземная канальная | 1,576 | 0,003 | 0,051 |
| Котельная №3 | Уз. 7 | Садовая улица 3 | 14,28 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,5747 | 0,005 | 0,322 |
| Котельная №3 | Уз. 2 | Парковый переулок 7 | 14,01 | 0,057 | 1,1 | Подземная канальная | 1,6044 | 0,024 | 1,551 |
| Котельная №3 | Уз. 8 | Парковый переулок 4 | 24,73 | 0,057 | 1,1 | Подземная канальная | 1,6018 | 0,042 | 1,546 |
| Котельная №3 | Уз. 4 | Парковый переулок 1 | 13,52 | 0,057 | 1,1 | Подземная канальная | 1,5851 | 0,023 | 1,514 |
| Котельная №3 | Уз. 9 | Комсомольская улица 7 | 17,41 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,5997 | 0,006 | 0,332 |
| Котельная №3 | Уз. 10 | Комсомольская улица 3 | 20,45 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,5973 | 0,007 | 0,331 |
| Котельная №3 | Уз. 11 | Комсомольская улица 1 | 18,68 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,5971 | 0,007 | 0,331 |
| Котельная №3 | Уз. 1 | Карымкарская школа | 67,12 | 0,114 | 1,1 | Подземная канальная | 1,7911 | 0,004 | 0,049 |
| Котельная №3 | Уз. 3 | Горная улица, 1 | 108,81 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,5953 | 0,04 | 0,33 |
| Котельная №4 | Уз. 2 | потребитель | 9,38 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2356 | 0,002 | 0,2 |
| Котельная №4 | Уз. 5 | потребитель | 11,17 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2097 | 0,002 | 0,192 |
| Котельная №4 | Уз. 1 | потребитель | 69,52 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2585 | 0,016 | 0,208 |
| Котельная №4 | Уз. 4 | потребитель | 24,65 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2136 | 0,005 | 0,193 |
| Котельная №4 | Уз. 5 | потребитель | 20,13 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2095 | 0,004 | 0,192 |
| Котельная №4 | Уз. 3 | потребитель | 27,95 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 1,2186 | 0,006 | 0,195 |
| Котельная №4 | Уз. 4 | Уз. 5 | 37,79 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 2,4197 | 0,031 | 0,75 |
| Котельная №4 | Уз. 3 | Уз. 4 | 20,7 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 3,6335 | 0,038 | 1,678 |
| Котельная №4 | Уз. 2 | Уз. 3 | 38,78 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 4,8525 | 0,127 | 2,979 |
| Котельная №4 | Уз. 1 | Уз. 2 | 36,06 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 6,0885 | 0,186 | 4,677 |
| Котельная №4 | Котельная №4 | Уз. 1 | 11,14 | 0,076 | 1,1 | Подземная канальная | 7,3471 | 0,083 | 6,798 |

Информация о выявленных бесхозяйных тепловых сетях отсутствует.

3.2.2.3. Анализ зон действия источников и их рациональности

Зоны действия котельных с.п. Карымкары охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.

Зоны действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения сельского поселения Карымкары представлены на рисунках 1 и 2

Зоны действия котельных изолированы друг от друга и перемычками не связаны.

Балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок источников тепловой энергии определяют:

- существующее значение установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии с учетом технических ограничений на использование установленной тепловой мощности;

- существующие значения тепловых нагрузок потребителей;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующих тепловых мощностей источников тепловой энергии НЕТТО (величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды);

- значение потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;

- значения существующей резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, либо её дефицита.

Балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии с.п. Карымкары представлены в таблице Таблица 31.

Таблица 31 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес котельной | У становленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
| 2 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
| 3 | Котельная № 4, п. Г орнореченск, ул. Речная 34А | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
| ИТОГО поселение: |  | 3,36 | 3,36 | 3,14 | 0,22 | 0,13 | 0,894 | 1,03 | 2,12 | 30,51 |

3.2.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу

Резервы и дефициты мощности источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 32. В целом по сельскому поселению Карымкары дефицита мощностей источников тепловой энергии нет.

Таблица 32 - Резервы и дефициты мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | 2020 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2021 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2022 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2023 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2024 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2025 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2026 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2027 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
| 2 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | 2020 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2021 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2022 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2023 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2024 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2025 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2026 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2027 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
| 3 | Котельная № 4, п. Г орнореченск, ул. Речная 34А | 2020 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2021 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2022 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2023 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2024 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2025 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2026 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2027 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |

3.2.2.5. Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному периоду начинается с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- износ котельного оборудования;

- отсутствие приборов учета у части потребителей;

- отсутствие приборов учета тепла на котельных, тепловых сетях.

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также высокий износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Отсутствие системы химводоподготовки существенно влияет на срок службы тепловых сетей, а также на гидравлические режимы их работы. Отсутствие циркуляционных трубопроводов системы ГВС приводит к снижению качества предоставляемой услуги.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

3.2.2.6. Воздействие на окружающую среду

Источники тепловой энергии с.п. Карымкары работают на дизельном топливе. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, продукты неполного сгорания углеводородов и др.

Сведения о негативном воздействии деятельности теплоснабжающих предприятий на окружающую среду отсутствуют.

3.2.2.7 Организация учета

В настоящее время на котельных учет тепловой энергии производится по показаниям приборов учета тепловой энергии.

3.2.2.8. Анализ финансового состояния

Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций представлены в таблице Таблица 33.

Таблица 33 - Результаты хозяйственной деятельности МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Централизованная система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 31.03.2021 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 15 767,32 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 23 921,72 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 16 013,88 |
| 3.2.1 | дизельное топливо | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тонны | 306,43 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 52,26 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 529,03 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,48 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВтч | 96,563 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 188,76 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 848,28 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 671,64 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 990,05 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 233,46 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 814 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 13,46 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 405,2 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 405,2 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1 213,96 |
| 3.15.1 | Расходы на приобретение ГСМ | тыс. руб. | 91,3 |
| 3.15.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 432,46 |
| 3.15.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 325,1 |
| 3.15.4 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 365,1 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -8 154,40 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 |
| 7 | Г одовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/D ownloadPage.aspx?type=12& guid=b926e462-2e0f-4dea- 9018-971dbbe6a9de |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 3,06 |
| 8.1 | Котел СА-250 | Гкал/ч | 0,27 |
| 8.2 | Котел СА-250 | Гкал/ч | 0,27 |
| 8.3 | Котел СА-250 | Гкал/ч | 0,27 |
| 8.4 | Котел СА-250 | Гкал/ч | 0,27 |
| 8.5 | Котел СА-250 | Гкал/ч | 0,27 |
| 8.6 | Котел СА-250 | Гкал/ч | 0,27 |
| 8.7 | Котел СА-250 | Гкал/ч | 0,27 |
| 8.8 | Котел СА-250 | Гкал/ч | 0,27 |
| 8.9 | Котел СА-250 | Гкал/ч | 0,27 |
| 8.10 | Котел СА-250 | Гкал/ч | 0,27 |
| 8.11 | Котел СА-150 | Гкал/ч | 0,12 |
| 8.12 | Котел СА-150 | Гкал/ч | 0,12 |
| 8.13 | Котел СА-150 | Гкал/ч | 0,12 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,24 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,4428 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 1,5651 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,8996 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Г кал | тыс. Гкал | 0 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,6655 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 5,1 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,36 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,13 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 8,5 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 2,25 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 175,33 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Г кал | 175,33 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Г кал | 181,8871 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,21 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/D ownloadPage.aspx?type=12& guid=eaa736bc-292f-47d7 - 944b-ac6d6fe9ccce |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/D ownloadPage.aspx?type=12& guid=eaa736bc-292f-47d7 - 944b-ac6d6fe9ccce |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/D ownloadPage.aspx?type=12& guid=eaa736bc-292f-47d7 - 944b-ac6d6fe9ccce |

Регулируемые цены (тарифы) для сельского поселения Карымкары утверждаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация по утвержденным для потребителей тарифам на производство и передачу тепловой энергии по данным постановлений Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа представлены в таблицах Таблица 34, Таблица 35.

Таблица 34 - Тарифы на тепловую энергию МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары с 2018 по 2020 гг.

| Показатели |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Величина установленной цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |
| Т еплоснабжение (жидкое топливо) | Бюджетные потребители | 9478,36 | 9770,45 | 9726,3 | 9920,52 | 9920,52 | 10267,71 |
|  | Население | 9478,36 | 9770,45 | 9726,3 | 9920,52 | 9920,52 | 10267,71 |
|  | Прочие | 9478,36 | 9770,45 | 9726,3 | 9920,52 | 9920,52 | 10267,71 |

Таблица 35 - Тарифы на тепловую энергию МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары на 2021 г.

| Показатели |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Величина установленной цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| Теплоснабжение (жидкое топливо, природный газ) | Бюджетные потребители | 10267,71 | 10616,76 |
|  | Население | 10267,71 | 10616,76 |
|  | Прочие | 10267,71 | 10616,76 |

3.3. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения

3.3.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории с.п. Карымкары приведен в таблице Таблица 36.

Таблица 36 - Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории с.п. Карымкары

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес (фактический адрес) | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары | МП ЖКХ МО с.п. Карымкары | 628114, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Октябрьский район, поселок Карымкары, улица Ленина, 59 | 8614004700 861401001 | Водоснабжение питьевой водой, включая водоподготовку, транспортировку и подачу воды абонентам |

Регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории с.п. Карымкары осуществляет единственная организация – МП ЖКХ МО с.п. Карымкары, которое осуществляет полный цикл операций по водоснабжению питьевой водой, включая водоподготовку, транспортировку и подачу воды абонентам.

В эксплуатационной зоне МП ЖКХ МО с.п. Карымкары находятся все объекты ЦС ХВС, посредством которых обеспечивается водоснабжение питьевой водой абонентов на территории с.п. Карымкары.

Все объекты ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары относятся к трем технологическим зонам ВС (далее – ТЗ ВС № 1, 2, 3) и включают:

- В ТЗ ВС № 1: данная технологическая зона расположена в северной части пос. Карымкары и включает в себя следующие объекты ЦС ХВС: одну водозаборную скважину (по ул. Горная, 1), одну станцию водоподготовки (далее – СВП), одну водонапорную башню (далее – ВНБ), распределительные водопроводные сети общей протяженностью 1431м;

- В ТЗ ВС № 2: данная технологическая зона расположена в южной части пос. Карымкары и включает в себя следующие объекты ЦС ХВС: одну водозаборную скважину (по ул. Совхозная, 7), одну ВНБ, распределительные водопроводные сети общей протяженностью 1192м;

В ТЗ ВС № 3: данная технологическая зона расположена в пос. Горнореченск и включает в себя следующие объекты ЦС ХВС: одну водозаборную скважину (по ул. Речная, 21а), одну СВП, одну ВНБ, распределительные водопроводные сети общей протяженностью 1431м.

Картосхема зоны действия Единой технологической зоны водоснабжения с.п. Карымкары и расположения входящих в них объектов централизованной системы холодного водоснабжения представлена на рисунках 4 - 6.

Рисунок 5 - Картосхема зоны действия ТЗ ВС № 1 с.п. Карымкары и расположения входящих в них объектов ЦС ХВС

Рисунок 6 - Картосхема зоны действия ТЗ ВС № 2 с.п. Карымкары и расположения входящих в них объектов ЦС ХВС

Рисунок 7 - Картосхема зоны действия ТЗ ВС № 3 с.п. Карымкары и расположения входящих в них объектов ЦС ХВС

Централизованная система холодного водоснабжения (технического) на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

3.3.2. Анализ существующего технического состояния

3.3.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников

Водоснабжение северной части пос. Карымкары осуществляется от водозаборной скважины, расположенной по адресу ул. Горная, 1а. Из скважины вода поступает в регулирующую ёмкость (водонапорную башню) объёмом 25м³, далее – в распределительные водопроводные сети. Сети водоснабжения проложены частично по ул. Садовая, пер. Парковый, ул. Комсомольская и до котельной у школы по адресу ул. Комсомольская, 12б, диаметром 50-114мм, материал – сталь. Схема сетей тупиковая.

Водоснабжение южной части пос. Карымкары осуществляется от водозаборной скважины, расположенной по ул. Совхозная, 7. Вода из скважины подаётся в водонапорную башню объёмом 25м³ и в отдельно стоящую водонапорную башню объёмом 6м³, расположенную по ул. Ленина, 37а. От водонапорной башни осуществляется водоразбор. Сети водоснабжения проложены частично от водонапорной башни, по ул. Кедровая в сторону котельной и до столовой по ул. Ленина, диаметром 25-110мм, материал – сталь. Схема сетей тупиковая.

Водоразбор в пос. Карымкары осуществляется самостоятельно от регулирующих ёмкостей и частично из водопроводных сетей.

Водоснабжение в пос. Горнореченск состоит из водозаборной скважины и водонапорной башни объёмом 10м³, расположенных в восточной и западной части посёлка. В поселке имеется пожарный водоём объёмом 50 м³. Сети водоснабжения проложены частично от водонапорной башни, по ул. Речная, диаметром 40-76 мм, материал – сталь. Схема сетей тупиковая.

ЦС ХВС в пос. Горнореченск имеется только у нескольких домов. Население для хозяйственно-питьевых нужд использует привозную воду.

Питьевая вода потребителям подаётся с предварительной очисткой в ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 3 на водобашнях № 2 в северной части пос. Карымкары и № 3 в пос. Горнореченск соответственно, где применяются водоподготовительные установки.

Основные данные по существующим водозаборным сооружениям ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары приведены в таблице Таблица 37

Таблица 37 - Основные данные по существующим водозаборным сооружениям ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары

| Наименование водозаборного сооружения и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора (дебет), м³/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водобашня №1, | 78 | 1967 | 199,2 | 1/25м³ | имеется | нет |
| п.Карымкары |  |  |  |  |  |  |
| ул. Совхозная, 7 |  |  |  |  |  |  |
| Водобашня №2, | 80 | 1967 | 216 | 1/25м³ | имеется | нет |
| п.Карымкары |  |  |  |  |  |  |
| ул Горная, 1а |  |  |  |  |  |  |
| Водобашня №3, | 65 | 1969 | 240 | 1/10м³ | имеется | нет |
| пос. Горнореченск |  |  |  |  |  |  |
| ул. Речная, 21а |  |  |  |  |  |  |
| Резервные, используются в летний период при необходимости |  |  |  |  |  |  |
| Водобашня № 3 | 78 | 1967 | 144 | 1/6м³ | нет | нет |
| п.Карымкары, ул.Ленина, д. 37а |  |  |  |  |  |  |
| Скважина (водобашня № 3), | 65 | 1969 | 60 | 1/6м³ | нет | нет |
| п.Горнореченск, ул.Лесная, 3а |  |  |  |  |  |  |

Основные данные по насосным агрегатам, установленным на водозаборных сооружениях ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары, приведены в таблице Таблица 38.

Таблица 38 - Основные данные по насосным агрегатам, установленным на водозаборных сооружениях ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары

| Наименование водозаборного сооружения и его местоположение | Характеристики насосных агрегатов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м³/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| Водобашня № 1, п.Карымкары, ул.Совхозная , 7 | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 | 8640 | 100 |
| Водобашня № 2, п.Карымкары, ул.Горная, 1а | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 | 8640 | 80 |
| Водобашня № 3, п.Горнореченск, ул.Речная, 21а | ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 4 | 8640 | 60 |
| Резервные, используются в летний период при необходимости |  |  |  |  |  |  |
| Водобашня № 3 п.Карымкары, ул.Ленина, д. 37а | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2160 | 100 |
| Скважина (водобашня № 3), п.Горнореченск, ул.Лесная, 3а | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2160 | 100 |

Общая протяженность водопроводных сетей ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары составляет 2919м, все сети находятся в муниципальной собственности администрации с.п. Карымкары.

Сети водоснабжения северной части пос. Карымкары частично по ул. Садовая, пер. Парковый, ул. Комсомольская и до котельной у школы по адресу ул. Комсомольская, 12б, диаметром 50-114мм, материал – сталь. Схема сетей тупиковая.

Сети водоснабжения южной части пос. Карымкары проложены частично от водонапорной башни, по ул. Кедровая в сторону котельной и до столовой по ул. Ленина, диаметром 25-110мм, материал – сталь. Схема сетей тупиковая.

Сети водоснабжения в пос. Горнореченск проложены частично от водонапорной башни, по ул. Речная, диаметром 40-76 мм, материал – сталь. Схема сетей тупиковая.

Характеристика существующих водопроводных сетей ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары приведена в таблице Таблица 39

Таблица 39 - Характеристика существующих водопроводных сетей ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары

| Наименование населенного пункта | Начальный колодец | Назначение | Конечный колодец | Диаметр, мм | Материал | Глубина колодца, м | Протяженность, м | Год прокладки | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.Карымкары (северная часть) | Котельная № 3 (ул.Комсомольская, 12Б/4) | ГВС, ХВС | здание школы (ул.Комсомольская, 12А) | 50 | ППУ | 1,5 | 63 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Котельная № 3 (ул.Комсомольская, 12Б/4) | ХВС | Точка 6 (в р-не здания д/сада ул.Комсомольская, 15) | 76 | ППУ | 1,5 | 169 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Точка 6 (в р-не здания д/сада ул.Комсомольская, 15) | ХВС | Точка 4 (в р-не ж/дома пер.Парковый, 7) | 76 | ППУ | 1,5 | 136 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Точка 4 (в р-не ж/дома пер.Парковый, 7) | ХВС | Точка 4 (в р-не ж/дома пер.Парковый, 1) | 76 | ППУ | 1,5 | 275 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Точка 4 (в р-не ж/дома пер.Парковый, 1) | ХВС | ж/дом ул.Садовая, | 76 | ППУ | 1,5 | 217 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Колодец № 5 (в р-не здания больницы ул.Горная, 1а) | ХВС | Колодец № 12 (в р-не ж/дома ул.Комсомольская, 7) | 76 | ППУ | 1,5 | 120 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Точка 2 (в р-не ж/дома пер.Парковый, 4) | ХВС | Точка 3 (в р-не ж/дома пер.Парковый, 7) | 76 | ППУ | 1,5 | 12 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Точка 2 (в р-не ж/дома пер.Парковый, 4) | ХВС | Точка 5 (в р-не ул.Комсомольская, 9) | 76 | ППУ | 1,5 | 52 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Точка 5 (в р-не ул.Комсомольская, 9) | ХВС | Колодец № 9 (в р-не ж/дома ул.Комсомольская, 1) | 57 | ППУ | 1,5 | 236 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Колодец № 11 (в р-не ж/дома ул.Комсомольская, 7) | ХВС | ж/дом ул.Комсомольская, 6 | 57 | ППУ | 1,5 | 45 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Точка 10 (в р-не ж/домаул.Комсомольская, 3) | ХВС | Колодец № 10 (ж/дом ул.Комсомольская, 3) | 50 | ППУ | 1,5 | 15 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Точка 11 (в р-не ж/дома ул.Комсомольская, 7) | ХВС | Колодец № 12 (ж/дом ул.Комсомольская, 7) | 50 | ППУ | 1,5 | 20 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Точка 2 (в р-не ж/дома пер.Парковый, 4) | ХВС | Колодец № 7 (в р-не ж/дома пер.Парковый, 4) | 76 | ППУ | 1,5 | 19 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Точка 7 (в р-не ж/дома пер.Парковый, 7) | ХВС | Колодец № 8 (в р-не ж/дома пер.Парковый, 7) | 57 | ППУ | 1,5 | 8 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Точка 8 (в р-не здания больницы ул.Горная, 1а) | ХВС | Колодец № 6 (в р-не здания больницы ул.Горная, 1а) | 50 | ППУ | 1,5 | 6 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Колодец № 13 (в р-не здания водобашни ул.Горная, 1в) | ХВС | здание водобашни ул.Горная, 1в | 114 | ППУ | 1,5 | 8 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Колодец № 4 (в р-не ж/дома пер.Парковый, 1) | ХВС | ж/дом пер.Парковый, 1) | 57 | ППУ | 1,5 | 9 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Точка 6 (в р-не ж/дома ул.Садовая, 5) | ХВС | ж/дом ул.Садовая, 5) | 57 | ППУ | 1,5 | 9 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (северная часть) | Колодец 2 (в р-не ж/дома ул.Садовая, 3) | ХВС | ж/дом ул.Садовая, 3) | 57 | ППУ | 1,5 | 12 | 2000 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Здание котельной № 2 (ул.Кедровая, 27) | ХВС | Колодец № 5 (в р-не ж/дома ул.Кедровая, 28) | 76 | ППУ | 1,5 | 37 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Колодец № 5 (в р-не ж/дома ул.Кедровая, 28) | ХВС | Точка 1 (в р-не здания ЖКХ ул.Ленина, 59) | 76 | ППУ | 1,5 | 125 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Точка 1 (в р-не здания ЖКХ ул.Ленина, 59) | ХВС | Точка 4 (в р-не здания ЖКХ ул.Ленина, 59) | 76 | ППУ | 1,5 | 77 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Точка 4 (в р-не здания ЖКХ ул.Ленина, 59) | ХВС | Колодец № 3 (в р-не ж/дома ул.Ленина, 52) | 110 | ППУ | 1,5 | 23 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Колодец № 3 (в р-не ж/дома ул.Ленина, 52) | ХВС | Точка 2 (в р-не ж/дома ул.Ленина, 58) | 110 | ППУ | 1,5 | 138 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Колодец № 5 (в р-не ж/дома ул.Кедровая, 28) | ХВС | Колодец № 6 (в р-не ж/дома ул.Кедровая, 16) | 76 | ППУ | 1,5 | 320 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Колодец № 6 (в р-не ж/дома ул.Кедровая, 16) | ХВС | Здание водобашни ул.Совхозная, 7) | 76 | ППУ | 1,5 | 221 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Колодец № 6 (в р-не ж/дома ул.Кедровая, 16) | ХВС | Колодец № 7 (в р-не ж/дома ул.Ленина, 37) | 50 | ППУ | 1,5 | 80 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Колодец № 6 (в р-не ж/дома ул.Кедровая, 16) | ХВС | ж/дом ул.Кедровая, 17 | 76 | ППУ | 1,5 | 46 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Колодец № 7 (в р-не ж/дома ул.Ленина, 37) | ХВС | ж/дом ул.Ленина, 37 |  | ППУ | 1,5 | 15 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Колодец № 8 (в р-не ж/дома ул.Кедровая, 17а | ХВС | ж/дом ул.Кедровая, 17а | 50 | ППУ | 1,5 | 30 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | ж/дом ул.Кедровая, 17 | ХВС | здание прачки ул.Совхозная, 11/1 | 57 | ППУ | 1,5 | 18 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Колодец № 4 (в р-не здания ЖКХ ул.Ленина, 59) | ХВС | здание ЖКХ ул.Ленина, 59 | 25 | ППУ | 1,5 | 6 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Колодец № 4 (в р-не здания ЖКХ ул.Ленина, 59) | ХВС | ж/дом ул.Ленина, 57 | 25 | ППУ | 1,5 | 19 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Колодец № 3 (в р-не ж/дома ул.Ленина, 52) | ХВС | ж/дом ул.Ленина, 52 | 25 | ППУ | 1,5 | 13 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Точка 3 (в р-не ж/дома ул.Ленина, 56) | ХВС | ж/дом ул.Ленина, 56 | 32 | ППУ | 1,5 | 12 | 1992 | подземный |
| П.Карымкары (южная часть) | Точка 2 (в р-не ж/дома ул.Ленина, 58) | ХВС | ж/дом ул.Ленина, 58 | 32 | ППУ | 1,5 | 12 | 1992 | подземный |
| пос. Горнореченск | Здание котельной № 4 (ул.Речная, 34а) | ХВС | Зданишколы (ул.Речная, 34) | 40 | ППУ | 1,5 | 46 | 1997 | подземный |
| пос. Горнореченск | Здание котельной № 4 (ул.Речная, 34а) | ХВС | Колодец № 3 (в р-не здания ЖКХ ул.Речная, 33А) | 50 | ППУ | 1,5 | 117 | 1997 | подземный |
| пос. Горнореченск | Колодец № 3 (в р-не здания ЖКХ ул.Речная, 33А) | ХВС | здание ЖКХ ул.Речная, 33А | 40 | ППУ | 1,5 | 11 | 1997 | подземный |
| пос. Горнореченск | Колодец № 3 (в р-не здания ЖКХ ул.Речная, 33А) | ХВС | здание гаража ул.Речная, 31А | 50 | ППУ | 1,5 | 37 | 1997 | подземный |
| пос. Горнореченск | Здание котельной № 4 (ул.Речная, 34а) | ХВС | здание ж/дома ул.Речная, 35 | 76 | ППУ | 1,5 | 85 | 1997 | подземный |

3.3.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

Сведения о сетях водоснабжения представлены в разделе 3.3.2.1.

3.3.2.3. Анализ зон действия источников и их рациональности

Зоны действия источников водоснабжения в с.п. Карымкары охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.

Общий баланс подачи и реализации воды, с учетом потерь воды при ее транспортировке за 2018-2019 гг. в с.п. Карымкары, представлен в таблице Таблица 40.

Таблица 40 - Общий баланс подачи и реализации воды в с.п. Карымкары, м³

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м³ | 15,42 | 0,322 | 4,105 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс. м³ | 15,42 | 0,322 | 4,105 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. м³ | 15,42 | 0,322 | 0 |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. м³ | 1,374 | 0 | 0 |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. м³ | 3,918 | 0 | 0 |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. м³ | 11,502 | 0,322 | 4,105 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | -собственное потребление организации | тыс. м³ | 0,203 | 0 | 2,9 |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. м³ | 9,925 | 0,322 | 1,205 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | -населению | тыс. м³ | 5,989 | 0 | 1,115 |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | тыс. м³ | 2,099 | 0,322 | 0,09 |
| 6.2.3 | 6.2.1 | тыс. м³ | 1,837 | 0 | 0 |

3.3.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу

Резервы и дефициты мощности существующих источников водоснабжения представлены в таблицах Таблица 41.

Таблица 41 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений и СВП питьевого водоснабжения

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Объем подъема воды, м³/сут | Резерв мощности водоподъемного оборудования, % | Дефицит водоподъемного оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Карымкары | 36,48 | 87,80% | - |
| 2 | п. Горнореченск | 7,16 | 94,00% | - |
| Итого (сумма, средний процент): |  | 43,64 | 89,60% | - |

Как видно из представленной таблицы, имеется значительный резерв мощности для обеспечения хозяйственных нужд населения с.п. Карымкары.

3.3.2.5. Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

К основным техническим и технологическим проблемам ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары относятся:

- Длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборных скважин, коррозия трубопроводов, обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества исходной воды;

- Централизованным водоснабжением не охвачена бόльшая часть индивидуальной жилой застройки;

- Водозаборные сооружения требуют реконструкции и капитального ремонта;

- Отсутствие централизованного водоснабжения на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

На территории с.п. Карымкары имеются предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

3.3.2.6. Воздействие на окружающую среду

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения с.п. Карымкары повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

- запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

- строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения с.п. Карымкары в рамках разработанной «Схемы водоснабжения с.п. Карымкары» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе с.п. Карымкары от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод - не предвидится.

3.3.2.7. Анализ финансового состояния

Уровень платы за коммунальные услуги, предоставляемые населению с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 42.

Таблица 42 - Уровень платы за коммунальные услуги, предоставляемые населению с.п. Карымкары МП ЖКХ МО с.п. Карымкары

| На период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование организаций, осуществляющих холодное водоснабжение | Наименование муниципальных образований | Наименование тарифа | Категории потребителей | Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары | сельское поселение Карымкары Октябрьского района | питьевая вода <1> | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 340,25 <**> | 353,71 <**> | 353,71 <**> | 360,64 <**> | 360,64 <**> | 373,24 <**> | 373,24 <**> | 377,18 <**> | 377,18 <**> | 386,58 <**> |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС <*>) | 340,25 <**> | 353,71 <**> | 353,71 <**> | 360,64 <**> | 360,64 <**> | 373,24 <**> | 373,24 <**> | 377,18 <**> | 377,18 <**> | 386,58 <**> |
|  |  |  | питьевая вода <2> | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 215,63 <**> | 224,09 <**> | 224,09 <**> | 227,89 <**> | 227,89 <**> | 234,48 <**> | 234,48 <**> | 235,61 <**> | 235,61 <**> | 241,88 <**> |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС <*>) | 215,63 <**> | 224,09 <**> | 224,09 <**> | 227,89 <**> | 227,89 <**> | 234,48 <**> | 234,48 <**> | 235,61 <**> | 235,61 <**> | 241,88 <**> |
|  |  |  | техническая вода <3> | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 229,38 <**> | 238,34 <**> | 238,34 <**> | 243,02 <**> | 243,02 <**> | 251,52 <**> | 251,52 <**> | 255,23 <**> | 255,23 <**> | 260,38 <**> |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС <*>) | 229,38 <**> | 238,34 <**> | 238,34 <**> | 243,02 <**> | 243,02 <**> | 251,52 <**> | 251,52 <**> | 255,23 <**> | 255,23 <**> | 260,38 <**> |
|  |  |  | техническая вода <4> | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 130,42 <**> | 135,55 <**> | 135,55 <**> | 138,18 <**> | 138,18 <**> | 143,02 <**> | 143,02 <**> | 143,06 <**> | 143,06 <**> | 147,67 <**> |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС <*>) | 130,42 <**> | 135,55 <**> | 135,55 <**> | 138,18 <**> | 138,18 <**> | 143,02 <**> | 143,02 <**> | 143,06 <**> | 143,06 <**> | 147,67 <**> |
|  |  |  | питьевая вода <5> | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 241,29 <**> | 250,92 <**> | 250,92 <**> | 255,80 <**> | 255,80 <**> | 264,74 <**> | 264,74 <**> | 265,01 <**> | 265,01 <**> | 273,87 <**> |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС <*>) | 241,29 <**> | 250,92 <**> | 250,92 <**> | 255,80 <**> | 255,80 <**> | 264,74 <**> | 264,74 <**> | 265,01 <**> | 265,01 <**> | 273,87 <**> |
| (п. 5 в ред. приказа Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 12.11.2020 N 55-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая);

<**> НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации.

Примечания:

<1> Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды.

<2> Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка.

<3> Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды.

<4> Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды (вода, отпускаемая по сетям летнего водопровода).

<5> Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды (вода, отпускаемая по сетям летнего водопровода).

3.4. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения (бытовая канализация, дождевая канализация)

3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

Хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются на рельеф (в почву) без предварительной очистки, что запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Для предупреждения эпидемиологических ситуаций требуется разработка и строительство системы водоотведения.

Владельцам домов приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением, очисткой, утилизацией бытовых сточных вод. Вывоз сточных вод из накопителей (выгребных ям) обычно осуществляется ассенизационной автоцистерной. Значительная часть домовладений оборудована только люфт-клозетами. Полноценная система ливневой канализации также отсутствует.

Населенные пункты с.п. Карымкары не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории

3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

3.4.2. Анализ существующего технического состояния

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

3.4.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоотведения

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

3.4.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

3.4.2.3. Анализ зон действия источников и их рациональности

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

3.3.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

3.3.2.5. Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

3.3.2.6. Воздействие на окружающую среду

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

3.3.2.7. Анализ финансового состояния

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

3.4.2.8. Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

3.5. Характеристика состояния и проблем системы утилизации ТКО

3.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО-Югре утверждена Распоряжением правительства ХМАО-Югры от 21 октября 2016 г. № 559-рп «О территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Для реализации новой системы по обращению с отходами Правительством автономного округа определен Региональный оператор, который обеспечивает весь комплекс услуг в сфере обращения с ТКО.

С 1 февраля 2019 года между Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и АО «Югра-Экология» действует прямое соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами сроком до 31 декабря 2019 года.

Задачи АО «Югра-Экология»:

- обеспечение перехода на новое обращение с ТКО в округе,

- снижение объемов захоронения отходов на полигонах через внедрение системы раздельного накопления ТКО с целью дальнейшей переработки,

- налаживание экологически чистой и экономически эффективной системы обращения с ТКО,

- создание условий для организации в регионе перерабатывающих производств,

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов,

- стабилизация роста платы населения за услугу.

Региональным оператором на территории сельского поселения Карымкары является АО «Югра-Экология».

3.5.2. Анализ существующего технического состояния

3.5.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО

Сведения о полигонах, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (далее - ГРОРО, ОРО), расположенных на территории Октябрьского района, представлены в таблице Таблица 43.

Таблица 43 – Полигоны, расположенные на территории Октябрьского района

| № объекта в ГРОРО | 86-00633-З-00664-170815 | 86-00661-З-01028-181215 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наименование ОРО | Полигон по переработке твердых бытовых отходов пгт. Октябрьское | Полигон утилизации твердых бытовых отходов |
| Ближайший населенный пункт | пгт. Октябрьское | пгт. Андра |
| Наименование эксплуатирующей организации | АО "Югра-Экология" | АО "Югра-Экология" |
| Широта | 62.47091 | 62.52958 |
| Долгота | 66.06641 | 65.89809 |
| Проектная вместимость, тонн | 16313 | 5506 |
| Мощность, тонн в год | 812,8 | 293,06 |
| Накоплено, тонн | 9215,4 | 1943,8 |
| Остаточная вместимость, тонн | 7097,6 | 3562,2 |
| Сведения о наличии заключения ГЭЭ | да | Нет |
| Сведения о наличии лицензии <*> у эксплуатирующей ОРО организации | да | Да |
| Сведения о реквизитах документа, о включении ОРО в ГРОРО | N 664 от 17.08.2015 | N 1028 от 18.12.2015 |
| Технологические решения | захоронение | Захоронение |
| Сведения о санитарной зоне, м | 500 | 500 |
| Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | 30510001214 Отходы коры; 30531101424 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины; 23111203404 Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные; 23111205424 Пыль газоочистки щебеночная; 30118913424 Пыль комбикормовая; 40310100524 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 91920502394 Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 30531331204 Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесностружечных и/или древесностружечных и/или древесноволокнистых плит); 30531342214 Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесностружечных и/или древесноволокнистых плит); 41714001294 Отходы фотобумаги; 30713102294 Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности; 40529002294 Отходы бумаги с клеевым слоем; 30713101294 Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности; 82621001514 Отходы рубероида; 82622001514 Отходы толи; 82710001514 Отходы линолеума незагрязненные; 40581001294 Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги; 36122102424 Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%; 34241002424 Пыль керамзитовая; 34310001424 Пыль керамическая; 34100101424 Пыль стеклянная; 34642002423 Пыль асбоцементная; 34642001424 Отходы асбоцемента в кусковой форме; 45551001514 Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные; 45551002514 Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные; 34321002424 Пыль кирпичная; 34855031204 Брак шлаковаты; 45711101204 Отходы шлаковаты незагрязненные; 34855032424 Пыль шлаковаты; 91920102394 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 34620003424 Пыль бетонная; 34853001424 Пыль графитная; 34852101424 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли; 83020001714 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; 34851101204 Отходы асбеста в кусковой форме; 45532001204 Отходы асбестовой бумаги; 45620051424 Отходы абразивных материалов в виде пыли; 45620052414 Отходы абразивных материалов в виде порошка; 91910002204 Шлак сварочный; 30814002424 Пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса; 34510011423 Пыль цементная; 30824101214 Отходы битума нефтяного; 91920402604 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 43510001204 Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные; 43510002294 Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные; 43510003514 Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные; 43613001204 Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные; 45570000714 Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные; 73111001724 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); 81290101724 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный; 73120001724 Мусор и смет уличный; 89000001724 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 73321001724 Мусор и смет производственных помещений малоопасный; 73322001724 Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; 73610002724 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; 73331001714 Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; 73339001714 Смет с территории предприятия малоопасный | 30510001214 Отходы коры; 30531101424 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины; 23111203404 Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные; 23111205424 Пыль газоочистки щебеночная; 30118913424 Пыль комбикормовая; 40310100524 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 91920502394 Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 30531331204 Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесностружечных и/или древесностружечных и/или древесноволокнистых плит); 30531342214 Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесностружечных и/или древесноволокнистых плит); 41714001294 Отходы фотобумаги; 30713102294 Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности; 40529002294 Отходы бумаги с клеевым слоем; 30713101294 Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности; 82621001514 Отходы рубероида; 82622001514 Отходы толи; 82710001514 Отходы линолеума незагрязненные; 40581001294 Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги; 36122102424 Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%; 34241002424 Пыль керамзитовая; 34310001424 Пыль керамическая; 34100101424 Пыль стеклянная; 34642002423 Пыль асбоцементная; 34642001424 Отходы асбоцемента в кусковой форме; 45551001514 Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные; 45551002514 Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные; 34321002424 Пыль кирпичная; 34855031204 Брак шлаковаты; 45711101204 Отходы шлаковаты незагрязненные; 34855032424 Пыль шлаковаты; 91920102394 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 34620003424 Пыль бетонная; 34853001424 Пыль графитная; 34852101424 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли; 83020001714 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; 34851101204 Отходы асбеста в кусковой форме; 45532001204 Отходы асбестовой бумаги; 45620051424 Отходы абразивных материалов в виде пыли; 45620052414 Отходы абразивных материалов в виде порошка; 91910002204 Шлак сварочный; 30814002424 Пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса; 34510011423 Пыль цементная; 30824101214 Отходы битума нефтяного; 91920402604 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 43510001204 Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные; 43510002294 Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные; 43510003514 Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные; 43613001204 Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные; 45570000714 Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные; 73111001724 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); 81290101724 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный; 73120001724 Мусор и смет уличный; 89000001724 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 73321001724 Мусор и смет производственных помещений малоопасный; 73322001724 Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; 73610002724 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; 73331001714 Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; 73339001714 Смет с территории предприятия малоопасный |

Схема потока ТКО от населенных пунктов Октябрьского района до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов приведена в таблице Таблица 44.

Таблица 44 - Схема потока ТКО на территориях населенных пунктов муниципальных образований автономного округа

| Муниципальное образование | Объект размещения/обработки/утилизации отходов | Планируемый объект размещения/обработки/утилизации отходов | Количество образуемого ТКО в год |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Масса ТКО, тонн/год | Объем ТКО, м³/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п. Карымкары | Полигон по переработке твердых бытовых отходов пгт. Октябрьское (ГРОРО N 86-00633-З-00664-170815), Полигон по захоронению твердых бытовых отходов г. п. Лянтор (ГРОРО N 86-00593-З-00870-311214) | Полигон по переработке твердых бытовых отходов пгт. Октябрьское (ГРОРО N 86-00633-З-00664-170815) | 215,1 | 2374,18 | Транспортирование ТКО осуществляется с площадки временного накопления отходов |
| п. Горнореченск | Полигон по переработке твердых бытовых отходов пгт. Октябрьское (ГРОРО N 86-00633-З-00664-170815) | Полигон по переработке твердых бытовых отходов пгт. Октябрьское (ГРОРО N 86-00633-З-00664-170815) |  |  | Транспортирование ТКО осуществляется с площадки временного накопления отходов |

3.5.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся схем движения ТКО. Реестр мест (площадок) накопления ТКО

Вывозом ТКО на территории населенных пунктов Октябрьского района занимается АО «Югра-Экология» по прямым договорам с УК, ТСЖ, собственниками индивидуальных жилых домов. Периодичность вывоза отходов – от ежедневного (1 раз в день) до еженедельного (1 раз в неделю).

При эксплуатации площадок для складирования и захоронения ТКО требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

Прием отходов на территорию полигона ТКО осуществляется в соответствии с перечнем разрешенных отходов размещения, согласно приложениям к лицензиям.

Анализ показал, что с.п. Карымкары полностью охвачен системой централизованного сбора и вывоза отходов.

3.5.2.3. Анализ зон действия объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО

Зоны действия объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО на территории муниципального образования с.п. Карымкары представлены в разделе 3.5.2.1.

3.5.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу

Анализ показал, что при эксплуатации полигона ТКО дефицита объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО на расчетный период до 2032 года, не ожидается.

3.5.2.5. Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система обращения с твердыми бытовыми отходами в с.п. Карымкары организована в части сбора и транспортирования. Для сбора отходов используется металлические контейнеры. Периодичность вывоза отходов – от ежедневного (1 раз в день) до еженедельного (1 раз в неделю).

Анализ системы обращения с муниципальными отходами показал, что потоки отходов, образующиеся у населения, в настоящее время большей частью отправляются на захоронение.

Планируемые к строительству, реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и перегрузки отходов, а также сроки их создания приведены в таблице Таблица 45.

Таблица 45 - Планируемые к строительству, реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и перегрузки отходов

| NN п/п | Наименование объекта | Планируемое расположение | Координаты |  | Назначение объекта | Мощность, тонн/год | Планируемая вместимость (для объектов размещения), тонн | Сроки реализации | Ориентировочный объем капитальных вложений, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С.Ш. | В.Д. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Полигон ТКО для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов | п. Игрим | 63.196228 | 64.421935 | Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение | 4,16 тыс. тонн/год (мощность обработки, утилизации, обезвреживания - будет определена ПСД) | 83 тыс. тонн | 2021 - 2026 | 327,3 |
| 2 | Строительства комплекса обезвреживания полного цикла ТКО для п. Андра Октябрьского района | п. Андра | 62.515767 | 65.880278 | Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение | 1,2 тыс. тонн/год (мощность обработки, утилизации, обезвреживания - будет определена ПСД) | 24 тыс. тонн | 2021 - 2024 | 98,5 |

3.5.2.6. Воздействие на окружающую среду

С целью уменьшения вредного влияния на окружающую среду для полигонов ТКО должны разрабатываться системы мониторинга.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений и шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для контроля за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона. Одно контрольное сооружение закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона.

В отобранных пробах обычно определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, кадмия, бария, сухого остатка и др. Если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до уровня ПДК.

Необходимо осуществлять постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. Для этого ежеквартально проводят анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками свалки и на границе санитарно-защитной зоны.

Таблица 46 – ПДК основных загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу воздуха на свалках ТКО

| Вещество | ПДК, мг/м³ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимально разовая | Среднесуточная |
| 1 | 2 | 3 |
| Пыль нетоксичная | 0,5 | 0,15 |
| Сероводород | 0,008 | - |
| Окись углерода | 5,0 | 3,0 |
| Окись азота | 0,4 | 0,06 |
| Ртуть металлическая | - | 0,0003 |
| Метан | - | 50,0 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 |
| Бензол | 1,5 | 0,1 |
| Трихлорметан | - | 0,03 |
| 4-хлористый углерод | 4,0 | 0,7 |
| Хлорбензол | 0,1 | 0,1 |

Таблица 47 –ПДК основных загрязняющих веществ (рабочая зона), выделяющихся в атмосферный воздух на свалках ТКО в зоне работы персонала

| Вещество | ПДК р.з. мг/м³ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Пыль нетоксичная | 4,0 |
| Сероводород | 10,0 |
| Окись углерода | 20,0 |
| Окись азота | 5,0 |
| Ртуть металлическая | 0,01 |
| Метан | - |
| Аммиак | 5,0 |
| Бензол | 15,0 |
| Трихлорметан | - |
| 4-хлористый углерод | 20,0 |
| Хлорбензол | 100,0 |

В случае загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и в пределах рабочей зоны необходимо принять меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.

Необходимо постоянно вести наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. Качество почвы контролируется на содержание в ней экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве. В результате длительной (более 20 лет) эксплуатации полигона ТКО происходит интенсивное биохимическое разложение накопленных твердых коммунальных отходов, что вызывает генерацию биогаза.

Свободное распространение биогаза в окружающей среде вызывает отрицательные последствия, а именно:

- биогаз горюч, взрывоопасен и токсичен. Показатели токсичности определяются наличием ряда микропримесей, таких как сероводород (Н2S);

- способствует возгоранию твердых коммунальных отходов в зонах их складирования и возникновению внутренних очагов горения, подавление которых требует существенных затрат;

- биогаз может накапливаться в приземном слое атмосферы в концентрациях, опасных для здоровья людей, животных и растительности.

Одновременное присутствие в отходах разнообразных растворимых или диспергированных в воде неорганических, органических и биологически активных компонентов приводит к постоянному загрязнению влаги, поступающей из природных осадков, и образованию большого объема сильно токсичных сточных вод (фильтрата). Фильтрат является наиболее опасным фактором влияния полигона на окружающую среду, в 1 г/л раствора обнаруживаются хлориды, карбонаты и аммонийный азот.

3.5.2.7. Анализ финансового состояния

Оценка финансового состояния предприятия произведена на основе фактических бухгалтерских отчетных данных о финансово-экономической деятельности, представленных в целом по предприятию.

Показатели финансового состояния АО «Югра-Экология» представлены в таблице Таблица 48.

Таблица 48 – Показатели финансового состояния АО «Югра-Экология»

| Наименование показателя | Код | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АКТИВ |  |  |  |  |  |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1110 | 229 | 259 | 288 | - |
| Основные средства | 1150 | 85 510 | 8 337 | 2 119 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 3 404 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 48 700 | 45 967 | 6 450 | 120 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 874 | 429 | 418 | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 139 717 | 54 992 | 9 275 | 120 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 4 081 | 5 354 | 2 452 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 40 | 36 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 003 089 | 734 884 | 49 397 | 66 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | 48 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 499 | 19 394 | 9 997 | 55 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 022 669 | 759 672 | 61 882 | 48 321 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 162 386 | 814 664 | 71 157 | 48 441 |
| ПАССИВ |  |  |  |  |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 48 888 | 48 888 | 48 888 | 48 888 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (357 723) | (188 767) | (27 783) | (504) |
| Итого по разделу III | 1300 | (308 835) | (139 879) | 21 105 | 48 384 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 708 | 708 | 141 | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | 3 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 708 | 708 | 141 | 3 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 912 232 | 400 704 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 551 270 | 548 360 | 48 456 | 54 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 7 011 | 4 762 | 1 452 | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | 9 | 3 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 470 513 | 953 835 | 49 911 | 54 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 162 386 | 814 664 | 71 157 | 48 441 |

Значения предельных тарифов в области обращения с ТКО приведены в таблице Таблица 49

Таблица 49 – Значения предельных тарифов в области обращения с ТКО

| Наименование оператора по обращению с ТКО | Наименование муниципального образования | Вид предельного тарифа в области обращения с ТКО | Ед. изм. | Категории потребителей | Предельные тарифы на регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Акционерное общество "Югра-Экология" | на полигоне, расположенном в пгт. Андра, Октябрьский район | Захоронение твердых коммунальных отходов | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 1793,27 | 1808,57 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./м³ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 551,85 | 551,85 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 6091,02 | 6091,02 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 1265,26 | 1265,26 | - | - | - | - |
| Акционерное общество "Югра-Экология" | на полигоне, расположенном в пгт. Октябрьское Октябрьский район | Захоронение твердых коммунальных отходов | руб./м³ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 207,92 | 207,92 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 2424,29 | 2424,29 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 624,92 | 624,92 | - | - | - | - |
| ООО "Югратрансавто" | сп. Уньюган Октябрьский район | Захоронение твердых коммунальных отходов | руб./м³ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 154,25 | 167,13 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 1741,20 | 1886,64 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 2455,54 | 2455,54 | - | - | - | - |

Тарифы на услуги регионального оператора в области обращения с ТКО на территории с.п. Карымкары на период с 2020 г. по 2022 г. представлены в таблице Таблица 50.

Таблица 50 – Тарифы на услуги регионального оператора в области обращения с ТКО на территории с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование муниципального образования | Ед. изм. | Категории потребителей | Единый тариф на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Октябрьский район | руб./м³ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 598,61 | 576,90 | 576,90 | 595,39 | 595,39 | 615,63 |
|  |  |  | Для населения (с учетом НДС) | 718,33 | 692,28 | 692,28 | 714,47 | 714,47 | 738,76 |
|  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 6783,79 | 6537,74 | 6537,74 | 6746,95 | 6746,95 | 6977,05 |
|  |  |  | Для населения (с учетом НДС) | 8140,55 | 7845,29 | 7845,29 | 8096,34 | 8096,34 | 8372,46 |

3.6. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения

3.6.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Развитие газификации в Октябрьском районе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», договором между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и открытым акционерным обществом «Газпром» от 03.03.2008 и Концепцией участия открытого акционерного общества «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации, утверждённой постановлением Правления открытого акционерного общества «Газпром» от 30.11.2009 № 57 (на момент разработки Схемы ПАО «Газпром»).

В с.п. Карымкары используются следующие виды газа:

- сжиженный углеводородный газ.

Природный газ на территории сельского поселения отсутствует.

Сжиженный углеводородный газ (СУГ, баллонный) применяется в личных хозяйствах ИЖС.

Поставщиком сжиженного газа на территории Октябрьского района является ООО «Эксплуатационная генерирующая компания.

Сведения о количестве газифицированных объектов представлены в таблице Таблица 51.

Таблица 51 - Сведения о количестве газифицированных объектов

| № п.п. | показатель | единицы измерения | Всего | п. Карымкары | п. Горнореченск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество квартир и домовладений в населенном пункте из них: | ед. | 469 | 385 | 84 |
| 1.1 | не газифицированы | ед. | 374 | 315 | 59 |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 80 | 82 | 70 |
| 1.2 | не подлежащих газификации | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.3 | газифицированных природным газом | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.4 | газифицированных попутным нефтяным газом | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.5 | сжиженным углеводородным газом | ед. | 95 | 70 | 25 |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 20 | 18 | 30 |

Уровень газификации природным газом сельского поселения Карымкары составляет 0% домовладений, сжиженным углеводородным газом – 20% домовладений от общего количества домовладений по данным на 01.01.2021 года.

3.6.2 Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

3.6.2.1 Анализ эффективности и надежности источников газоснабжения.

Газоснабжение природным газом в п. Карымкары, п. Горнореченск отсутствует.

В настоящее время для пищеприготовления используется привозной в баллонах сжиженный газ.

Ограничения использования мощностей

На текущий момент в с.п. Карымкары ограничения использования мощностей отсутствуют.

3.6.2.2 Анализ эффективности и надежности сетей газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Сети газоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.

Сведения о сетях газоснабжения сельского поселения Карымкары представлены в таблице Таблица 52.

Таблица 52 - Сведения о сетях газоснабжения сельского поселения Карымкары

| № п.п. | показатель | единицы измерения | Всего | п. Карымкары | п. Горнореченск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | протяженность газопроводов из них: | км. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | высокого давления | км. | 0,000 | - | - |
|  | тоже в % от общей протяжённости газопроводов | % | - | - | - |
| 1.2 | среднего давления | км. | 0,000 | - | - |
|  | тоже в % от общей протяжённости газопроводов | % | 0 | - | - |
| 1.3 | низкого давления | км. | 0,000 | - | - |
|  | тоже в % от общей протяжённости газопроводов | % | - | - | - |
| 2 | газопроводы требующие реконструкции | км. | 0,000 | - | - |
| 3 | наличие электрохимзащиты | км. | 0,000 | - | - |
| 4 | не требуют электрохимзащиты | км. | 0,000 | - | - |
| 5 | износ газопроводов | % | 0 | - | - |
| 6 | протяженность бесхозяйных газопроводов | км. | 0,000 | - | - |
|  | тоже в % от общей протяжённости газопроводов | % | - | - | - |

3.6.2.3 Анализ зон действия источников газоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.

В таблице Таблица 53 приведены сведения о количестве газифицированных объектов на территории сельского поселения Карымкары по состоянию на 01.01.2021 года.

Таблица 53 - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории сельского поселения Карымкары по состоянию на 01.01.2021 года

| № п.п. | показатель | единицы измерения | Всего | п. Карымкары | п. Горнореченск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество квартир и домовладений в населенном пункте из них: | ед. | 469 | 385 | 84 |
| 1.1 | не газифицированы | ед. | 374 | 315 | 59 |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 80 | 82 | 70 |
| 1.2 | не подлежащих газификации | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.3 | газифицированных природным газом | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.4 | газифицированных попутным нефтяным газом | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.5 | сжиженным углеводородным газом | ед. | 95 | 70 | 25 |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 20 | 18 | 30 |

Объем реализуемого газа в с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 54.

Таблица 54 - Объем реализуемого газа в с.п. Карымкары

| № п.п. | показатель | единицы измерения | Всего | п. Карымкары | п. Горнореченск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления природного газа в том числе: | м³ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | населению | м³ | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - |
| 1.2. | коммунально-бытовые потребители | м³ | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - |
| 1.3. | промышленные предприятия и др. | м³ | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - |
| 2 | Объем потребления нефтяного, сухого отбензиненного и др. видов газа в том числе: | м³ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | населению | м³ | 0 | - | - |
| 2.2. | коммунально-бытовые потребители | м³ | 0 | - | - |
| 2.3. | промышленные предприятия и др. | м³ | 0 | - | - |
| 3 | Объем потребления сжиженного газа в том числе: | т | 6 | 4,609 | 1,661 |
| 3.1. | населению | т | 6,270 | 4,609 | 1,661 |
| 3.2. | другим потребителям | т | 0 | - | - |

3.6.2.4 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

Природный газ на территории сельского поселения отсутствует. На территории сельского поселения используется сжиженный газ.

3.6.2.5 Анализ показателей готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Природный газ на территории сельского поселения отсутствует. На территории сельского поселения используется сжиженный газ.

3.6.2.6 Анализ воздействия на окружающую среду.

Природный газ на территории сельского поселения отсутствует. На территории сельского поселения используется сжиженный газ.

3.6.2.7 Анализ финансового состояния

Согласно приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  №107-нп от 15.12.2020 года, стоимость баллона сжиженного газа (на территории Октябрьского района) с 01.07.2021 года составляет 613 рублей 80 копеек.

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения

Постановлением администрации Октябрьского района от «26» ноября 2018 г. № 2659 утверждена муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район» (далее - муниципальная программа).

Целевые показатели муниципальной программы:

1) сохранение уровня газификации котельных 69,1%;

2) увеличение уровня обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, с 68,3 % до 71,4 %;

3) увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, 65,7 до 69,7 % к 2030 году;

4) сохранение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, на уровне 79 %;

5) снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 49,2% в 2019 году на 30,26% к 2030 году;

6) снижение доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 63,2% в 2019 году до 51,4% к 2030 году;

7) сохранение уровня газификации котельных 69,1%;

8) увеличение уровня обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, с 68,3 % до 71,4 %;

9) сохранение уровня газификации котельных 69,1%.

Программа состоит из пяти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

Подпрограмма 2. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов». Подпрограмма 3. «Содействие проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда». Подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики».

Подпрограмма 5. «Формирование комфортной городской среды».

Общий объем финансирования Программы на 2019-2030 годы - 913 667,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2019	год - 172 984,0 тыс.руб.

- 2020	год - 263 227,4 тыс.руб.

- 2021	год - 282 539,96 тыс. руб.

- 2022	год - 194 916,30 тыс. руб.

- 2023	год - 0,0 тыс. руб.

- 2024	год - 0,0 тыс. руб.

- 2025	год - 0,0 тыс. руб.

- 2026	- 2030 год - 0,0 тыс. руб.

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов

Данные по наличию приборов учёта у потребителей электрической, тепловой энергии, холодного водоснабжения и природного газа с.п. Карымкары представлены в таблице Таблица 55.

Таблица 55 – Данные по наличию приборов учёта у потребителей электрической, тепловой энергии и холодного водоснабжения

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме горячей воды, потребляемой на территории муниципального образования, % | 69 | 69 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования, % | 73 | 73 | 85 | 85 | 90, 0 | 90 |

5. Обоснование целевых показателей развития по каждой системе коммунальной инфраструктуры

Результатом реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары» будет являться достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Данные показатели по каждой системе определены «Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризуется оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Целевые показатели развития по каждой системе коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах Таблица 56-Таблица 60.

Таблица 56 – Целевые показатели развития системы электроснабжения с.п. Карымкары

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доступность услуг электроснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,31 |
| 3 |  | Удельное электропотребление | тыс.кВт*ч/чел. в год | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 4 | Спрос на услуги электроснабжения | Прирост нагрузок всех потребителей | кВт | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Обеспеченность приборами учета жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Надежность (бесперебойность) электроснабжения потребителей | Уровень потерь электрической энергии | % | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |

Таблица 57 – Целевые показатели развития системы теплоснабжения с.п. Карымкары

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доступность услуг теплоснабжения | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| 2 | Спрос на услуги теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Эффективность производства, передачи и потребления | Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал | 182 | 180 | 178 | 175 | 173 | 171 | 169 | 156 |
| 4 | Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей | Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Уровень потерь тепловой энергии | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица 58 – Целевые показатели развития системы водоснабжения с.п. Карымкары

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатели качества воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | нет данных | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
|  | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | нет данных | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды, на единицу объема воды, подаваемой в водопроводную сеть | кВт·ч/м³ | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,21 | 1,21 | 0,89 | 0,81 |

Таблица 59 – Целевые показатели развития системы газоснабжения с.п. Карымкары

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доступность услуг газоснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе газоснабжения | % | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |

| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Удельное газоснабжение | тыс.м.куб./чел. в год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Спрос на услуги газоснабжения | Прирост нагрузок всех потребителей | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |  | Объем потребления природного газа | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 60 – Целевые показатели развития системы захоронения (утилизации) ТКО с.п. Карымкары

| Целевые показатели | Процент от общего количества отходов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля утилизированных, обезвреженных ТКО в общем объеме ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 23 | 23 |
| Доля ТКО, направляемых на захоронение, в общем объеме ТКО | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 80 | 77 | 77 |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении каждой системы коммунальной инфраструктуры

6.1. Перспективная схема электроснабжения

6.1.1. Обоснование перечня необходимых проектов

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на электрическую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, принят на основании данных, предоставленных энергоснабжающими организациями сельского поселения Карымкары.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице Таблица 61 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы электроснабжения с.п. Карымкары представлен в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 61.

Таблица 61 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п.п. | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Реконструкция/ строительство распределительных электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и реконструкция ВЛ 10 кВ (в габаритах 35 кВ) от ПС Рогожниковская до п. Карымкары Октябрьского района | Реконструкция распределительных электрических сетей | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи | 8 333,3 | 8 333,3 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение |
| 1.2 | Реконструкция сетей электроснабжения п. Горнореченск Октябрьского района | Реконструкция распределительных электрических сетей | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение |
| 2 Выполнение технических условий по электроснабжению новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение мероприятий по организации электроснабжения новых потребителей в количестве 11 объектов. | Выполнение ТУ | Организация электроснабжения новых абонентов | 770,0 | 385,0 | 385,0 |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| ИТОГО без НДС |  |  |  | 10 103,3 | 9 718,3 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НДС (20 %) |  |  |  | 2 020,7 | 1 943,7 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  |  | 12 124,0 | 11 662,0 | 462,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

6.2. Перспективная схема теплоснабжения

6.2.1. Обоснование перечня необходимых проектов

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на тепловую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до  2032 года, принят на основании:

- Схемы теплоснабжения сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице Таблица 62 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Карымкары представлен в виде групп проектов с разбивкой по источникам теплоснабжения (котельным), зонам их действия и описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 62.

Таблица 62 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подгруппа проектов "Строительство новых источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | Децентрализация системы теплоснабжения | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей | 3 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | 0 |
|  | Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 3 п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | Децентрализация системы теплоснабжения | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей | 3 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | 0 |
|  | Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 4, п. Горнореченск, ул. Речная 34А. | Децентрализация системы теплоснабжения | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей | 3 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 532 | 1 532 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО без НДС |  |  | 9 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 723 | 4 723 | 0 | 0 |
|  | НДС (20 %) |  |  | 1 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  | 11 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 668 | 5 668 | 0 | 0 |

6.3. Перспективная схема водоснабжения

6.3.1. Обоснование перечня необходимых проектов

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на водоснабжение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице Таблица 63 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы водоснабжения с.п. Карымкары представлен в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 63.

Таблица 63 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п.п. | Наименование мероприятия | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (без учета НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2032гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения в пос. Карымкары с целью объединения ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 2, а также на территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением | Реконструкции / строительство сетей водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | 75 333,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 333,9 |
| 2 | Строительство водозаборных скважин в северной части пос. Карымкары с целью подачи воды в ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 2 | Строительство водозаборных сооружений | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 9 705,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 705,1 | 0,0 |
| 3 | Строительство СВП, совмещенной с ВНС второго подъема, в северной части пос. Карымкары с целью водоподготовки и подачи воды в ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 2 | Строительство СВП | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 9 331,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 331,6 | 0,0 |
| 4 | Строительство РдВ в северной части пос. Карымкары с целью водоподготовки и подачи воды в ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 2 | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 6 130,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 130,5 | 0,0 |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения в пос. Горнореченск (ТЗ ВС № 3) на территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением | Реконструкции / строительство сетей водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | 38 623,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 623,6 |
| 6 | Строительство водозаборной скважины в пос. Горнореченск (ТЗ ВС № 3) | Строительство водозаборных сооружений | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 1 536,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 536,5 |
| 7 | Строительство СВП, совмещенной с ВНС второго подъема,в пос. Горнореченск (ТЗ ВС № 3) | Строительство СВП | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 2 954,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 954,7 |
| 8 | Строительство РдВ в пос. Горнореченск (ТЗ ВС № 3) | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 6 033,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 033,8 |
|  | ИТОГО без НДС |  |  | 149 649,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 167,2 | 124 482,5 |
|  | ИТОГО НДС (20%) |  |  | 29 929,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 033,4 | 24 896,5 |
|  | ИТОГО с НДС (20%) |  |  | 179 579,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 200,6 | 149 379,0 |

6.4. Перспективная схема водоотведения

6.4.1. Обоснование перечня необходимых проектов

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на водоотведение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года».

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице Таблица 64 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы водоотведения с.п. Карымкары представлен в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения до 2032 года в с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 64.

.

Таблица 64 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п.п. | Наименование мероприятия | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (без учета НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2032гг. |
| 1 | Строительство локальных канализационных очистных сооружений для приема и очистки сточных вод пос. Горнореченск | Строительство объектов водоотведения | Обеспечение надежности водоотведения потребителей | 38 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 875,0 |
|  | ИТОГО без НДС |  |  | 38 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 875,0 |
|  | ИТОГО НДС (20%) |  |  | 7 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 775,0 |
|  | ИТОГО с НДС (20%) |  |  | 46 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 650,0 |

6.5. Перспективная схема обращения с ТКО

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды района.

Система обращения с ТКО для г.п Карымкары Октябрьского района включает централизованный сбор отходов, их перегрузку и вывоз на полигон.

Одним из основных показателей, определяющих эффективность обращения с отходами, является степень вторичного их использования. В состав ТКО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы и т.д., которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

Общее содержание полезных компонентов в отходах Октябрьского района, как показали исследования их морфологического состава, составляет 35-45 %. Данная величина характеризует потенциал по извлечению вторичного сырья.

Сбор вторичного сырья у населения предусматривается осуществлять, используя стационарные пункты приема. В качестве стационарных пунктов приема можно использовать малые павильоны различной конструкции. Генеральной схемой санитарной очистки территорий населенных пунктов Октябрьского района предусматривается строительство пунктов приема вторичных материальных ресурсов.

Развитие глубокой переработки вторичного сырья на территории Октябрьского района нецелесообразно. Собранное вторичное сырье необходимо в спрессованном и упакованном виде отправлять на переработку специализированным организациям.

Схема организации сбора вторичного сырья представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема организации сбора вторичного сырья

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов позволит сформировать производственно-техническую базу по обращению с отходами, и тем самым, снизить негативное воздействие на окружающую среду отходов производства и потребления.

На территории Октябрьского района действует муниципальная программа «Охрана окружающей среды отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2018 - 2020 годы и на плановый период до 2025 года». Анализ указанной программы показал, что мероприятия на период после 2022 года настоящей Программой не предусмотрены.

Согласно «Территориальной схемы обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на территории Октябрьского района предусмотрено

- Создание полигона ТКО для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов

- Строительство комплекса обезвреживания полного цикла ТКО для п. Андра Октябрьского района.

Планируемые к строительству, реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и перегрузки отходов, а также сроки их создания приведены в таблице Таблица 65.

Таблица 65 - Планируемые к строительству, реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и перегрузки отходов

| NN п/п | Наименование объекта | Планируемое расположение | Координаты |  | Назначение объекта | Мощность, тонн/год | Планируемая вместимость (для объектов размещения), тонн | Сроки реализации | Ориентировочный объем капитальных вложений*, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С.Ш. | В.Д. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Полигон ТКО для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов | п. Игрим (Березовский район ХМАО) | 63.196228 | 64.421935 | Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение | 4,16 тыс. тонн/год (мощность обработки, утилизации, обезвреживания - будет определена ПСД) | 83 тыс. тонн | 2021 - 2026 | 327,3 |
| 2 | Строительства комплекса обезвреживания полного цикла ТКО для п. Андра Октябрьского района | п. Андра | 62.515767 | 65.880278 | Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение | 1,2 тыс. тонн/год (мощность обработки, утилизации, обезвреживания - будет определена ПСД) | 24 тыс. тонн | 2021 - 2024 | 98,5 |

* согласно Территориальной схемы обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству объектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО по объектам представленным в таблице Таблица 65 в части учета капитальных вложений будет учтен в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры, соответствующего муниципального образования, где планируется к размещению данный объект обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО

Перечень мероприятий по обращению с ТКО на территории г.п Карымкары приведен в таблице Таблица 66.

Таблица 66 – Перечень мероприятий по обращению с ТКО на территории г.п Карымкары

| № п/п | Описание мероприятия | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Обновление контейнерного парка для сбора ТКО | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 350 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 2 | Обустройство контейнерных площадок | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 450 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 3 | Проведение информационных и образовательных компаний для населения | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | Формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе |
| Всего |  |  | 1 050 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 525 |  |

6.6. Перспективная схема газоснабжения

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на природный газ энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, принят на основании информации, полученной от Администрации Октябрьского района и Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы газоснабжения сельского поселения Карымкары представлен в таблице Таблица 67 с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Таблица 67 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п.п. | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Газификация населенного пункта п. Карымкары | Выполнение технических условий для подключения потребителей к сетям газоснабжения | Газификация объектов | 188 660,6 | 0,0 | 0,0 | 20 380,7 | 21 259,1 | 22 137,4 | 124 883,5 |
| 2 | Газификация населенного пункта п. Горнореченск | Выполнение технических условий для подключения потребителей к сетям газоснабжения | Газификация объектов | 32 167,0 | 0,0 | 0,0 | 3 475,0 | 3 624,7 | 3 774,5 | 21 292,9 |
|  | ИТОГО без НДС |  |  | 220 827,7 | 0,0 | 0,0 | 23 855,7 | 24 883,8 | 25 911,8 | 146 176,4 |
|  | НДС (20 %) |  |  | 44 165,5 | 0,0 | 0,0 | 4 771,1 | 4 976,8 | 5 182,4 | 29 235,3 |
|  | ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  | 264 993,2 | 0,0 | 0,0 | 28 626,8 | 29 860,5 | 31 094,2 | 175 411,6 |

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов по каждой системе коммунальной инфраструктуры

Организация реализации инвестиционных проектов предполагает деление на следующие группы:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Реализация проектов путем создания организаций с участием муниципального образования или с участием действующих ресурсоснабжающих организаций требуют значительных капитальных вложений, поэтому в качестве вариантов осуществления запланированных мероприятий были выбраны «реализация действующими организациями» и «выставление на конкурс».

Организация реализации проектов представлена в таблицах Таблица 68-Таблица 73.

Таблица 68 – Организация реализации проектов – газоснабжения

| № п/п | Наименование проекта | Вариант организации реализации проектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация действующими на территории МО организациями | Выставление на конкурс |
| 1 | Газификация населенного пункта п. Карымкары | + |  |
| 2 | Газификация населенного пункта п. Горнореченск | + |  |

Таблица 69– Организация реализации проектов – электроснабжения

| № п/п | Наименование проекта | Вариант организации реализации проектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация действующими на территории МО организациями | Выставление на конкурс |
| 1 Реконструкция/ строительство распределительных электрических сетей |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и реконструкция ВЛ 10 кВ (в габаритах 35 кВ) от ПС Рогожниковская до п. Карымкары Октябрьского района | + |  |
| 1.2 | Реконструкция сетей электроснабжения п. Горнореченск Октябрьского района | + |  |
| 2 Выполнение технических условий по электроснабжению новых потребителей |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение мероприятий по организации электроснабжения новых потребителей в количестве 11 объектов. | + |  |

Таблица 70– Организация реализации проектов – теплоснабжения

| Наименование проекта | Вариант организации реализации проектов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Реализация действующими на территории МО организациями | Выставление на конкурс |
| 1 | 2 | 3 |
| Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | + |  |
| Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 3 п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | + |  |
| Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 4, п. Горнореченск, ул. Речная 34А. | + |  |

Таблица 71– Организация реализации проектов – водоснабжения

| № п/п | Наименование проекта | Вариант организации реализации проектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация действующими на территории МО организациями | Выставление на конкурс |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения в пос. Карымкары с целью объединения ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 2, а также на территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением |  | + |
| 2 | Строительство водозаборных скважин в северной части пос. Карымкары с целью подачи воды в ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 2 |  | + |
| 3 | Строительство СВП, совмещенной с ВНС второго подъема, в северной части пос. Карымкары с целью водоподготовки и подачи воды в ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 2 |  | + |
| 4 | Строительство РдВ в северной части пос. Карымкары с целью водоподготовки и подачи воды в ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 2 |  | + |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения в пос. Горнореченск (ТЗ ВС № 3) на территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением |  | + |
| 6 | Строительство водозаборной скважины в пос. Горнореченск (ТЗ ВС № 3) |  | + |
| 7 | Строительство СВП, совмещенной с ВНС второго подъема,в пос. Горнореченск (ТЗ ВС № 3) |  | + |
| 8 | Строительство РдВ в пос. Горнореченск (ТЗ ВС № 3) |  | + |

Таблица 72– Организация ф проектов – водоотведения

| № п/п | Наименование проекта | Вариант организации реализации проектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация действующими на территории МО организациями | Выставление на конкурс |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство локальных канализационных очистных сооружений для приема и очистки сточных вод пос. Горнореченск |  | + |

Таблица 73– Организация реализации проектов - утилизации ТКО

| № п/п | Описание мероприятия | Вариант организации реализации проектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Администрация муниципального образования с.п. Карымкары | Реализация действующими на территории МО организациями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обновление контейнерного парка для сбора ТКО | + |  |
| 2 | Обустройство контейнерных площадок | + |  |
| 3 | Проведение информационных и образовательных компаний для населения | + |  |

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств ресурсоснабжающих организаций, заемных средств и бюджетов всех уровней.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

1.Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- бюджет субъекта Российской Федерации

- местный бюджет;

- Внебюджетные средства (собственные средства коммунальных организаций):

- средства предприятий (тариф, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.);

- плата за технологическое присоединение (подключение);

- дополнительная эмиссия акций;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

8.1. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов электроснабжения

В период реализации программы (с 2022 года по 2032 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов электроснабжения составят 12,1 млн.руб., в том числе:

за счет собственных средств эксплуатирующей организации (в тарифе) - 12,1 млн.руб.

8.2. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов теплоснабжения

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей сельского поселения.

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производить с привлечением денег из Федерального, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов (Фонд содействия реформированию ЖКХ).

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

- Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии и тепловых сетей выполнена в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства утвержденными приказами № 150/пр от 17.03.2021 и № 123/пр от 11.03.2021 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства».

В период реализации программы (с 2022 года по 2035 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов теплоснабжения составят 11,3 млн.руб.

8.3. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов водоснабжения

Эксплуатацию систем водоснабжения муниципального образования с.п. Карымкары осуществляет МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары.

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары как организаций, осуществляющей эксплуатацию объектов водоснабжения, возможно рассмотрение трех источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на холодное водоснабжение;

- за счет платы (тарифа) за подключение;

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Включение капитальных затрат в тариф на водоснабжения может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. «О ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения» , а именно:

- метода экономически обоснованных расходов (затрат);

- метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары формируют тариф на водоснабжение с помощью метода экономически обоснованных расходов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. «О ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение.

За счет платы (тарифа) за подключения могут быть компенсированы расходы на строительство новых сетей водоснабжения от существующей сетевой инфраструктуры до перспективных потребителей с согласованной регулирующим органом нормой прибыли. При этом вероятность строительства коммерческого многоквартирного жилья в с.п. Карымкары крайне низка в связи с низкой платежеспособностью населения и строительство жилого фонда в основном осуществляется на бюджетные средства в рамках различных программ расселения ветхого жилого фонда. В этом случае затраты на строительство новых сетей водоснабжения от существующей сетевой инфраструктуры до перспективных потребителей возвращаются не через плату за подключение, а как правило включаются застройщиком в смету на строительство здания с учетом инженерных коммуникаций. Следовательно формирование платы за подключение возможно при реализации коммерческих проектов по строительству нового жилого и общественного делового фонда только в отдельных редких случаях.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы.

В период реализации программы (с 2022 года по 2035 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов водоснабжения составят 179,6 млн.руб. (в ценах периодов реализации проектов).

8.4. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов водоотведения

В рамках Схемы водоснабжения и водоотведении предусматривается развитие сложившейся структуры водоотведения на территории с.п. Карымкары: строительство локальных канализационных очистных сооружений.

В период реализации программы (с 2022 года по 2035 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов водоотведения составят 46,7 млн.руб. (в ценах периодов реализации проектов).

Возможно рассмотрение трех источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на водоотведение (при условии назначения/определения эксплуатирующей организации);

- за счет платы (тарифа) за подключение (при условии назначения/определения эксплуатирующей организации);

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Включение капитальных затрат в тариф на водоотведение может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013г. «О ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения» , а именно:

- метода экономически обоснованных расходов (затрат);

- метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. «О ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение.

За счет платы (тарифа) за подключения могут быть компенсированы расходы на строительство новых сетей водоотведения от существующей сетевой инфраструктуры до перспективных потребителей с согласованной регулирующим органом нормой прибыли. При этом вероятность строительства коммерческого многоквартирного жилья в с.п. Карымкары крайне низка в связи с низкой платежеспособностью населения и строительство жилого фонда в основном осуществляется на бюджетные средства в рамках различных программ расселения ветхого жилого фонда. В этом случае затраты на строительство новых сетей водоотведения от существующей сетевой инфраструктуры до перспективных потребителей возвращаются не через плату за подключение, а как правило включаются застройщиком в смету на строительство здания с учетом инженерных коммуникаций. Следовательно формирование платы за подключение возможно при реализации коммерческих проектов по строительству нового жилого и общественного делового фонда только в отдельных редких случаях.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы.

8.5. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО

В период реализации программы (с 2022 года по 2032 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО составят 1,050 млн.руб. (в ценах периодов реализации проектов), в том числе:

- за счет бюджетных средств – 1,050 млн.руб.

8.6. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов газоснабжения

В период реализации программы (с 2022 года по 2032 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов газоснабжения составят 265,0 млн.руб. (в ценах периодов реализации проектов), в том числе:

- за счет собственных средств (в тарифе) – 265,0 млн.руб.

8.7. Оценка уровня тарифов на коммунальные услуги в с.п. Карымкары

Результаты расчета прогнозных среднегодовых тарифов на коммунальные услуги в период до 2032 года при реализации программы инвестиционных проектов представлены в таблице Таблица 74.

Тарифы, рассчитанные на период 2022– 2032 г.г., носят прогнозный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Октябрьского района.

Таблица 74 – Прогнозный среднегодовой тариф на коммунальные услуги в с.п. Карымкары

| Тариф | Ед. изм. | Прогнозируемый тариф по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Газоснабжение | руб/тыс. м³ | 5 946 | 6 055 | 6 167 | 6 280 | 6 395 | 6 513 | 6 632 | 6 754 | 6 878 | 7 004 | 7 133 | 7 264 |
| Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | % |  | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Электрическая энергия | руб./кВт.ч | 2,97 | 3,07 | 3,17 | 3,28 | 3,39 | 3,50 | 3,62 | 3,74 | 3,87 | 4,00 | 4,14 | 4,28 |
| Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | % |  | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Вывоз и утилизация ТКО | руб./м³ | 714 | 739 | 764 | 790 | 817 | 844 | 873 | 903 | 934 | 965 | 998 | 1 032 |
| Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | % |  | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Тепловая энергия: | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП ЖКХ МО СП Карымкары | руб./Гкал | 10617 | 10978 | 11351 | 11737 | 12136 | 12548 | 12975 | 13416 | 13872 | 14344 | 14831 | 15335 |
| Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | % |  | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Холодное водоснабжение | руб./м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП ЖКХ МО СП Карымкары | руб./м³ | 377 | 386,6 | 396,2 | 406,1 | 416,2 | 426,6 | 437,2 | 448,1 | 459,3 | 470,7 | 482,5 | 494,5 |
| Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | % |  | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности по каждому виду коммунальных ресурсов

Доля расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году рассчитывается по фактическим статистическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) конкретного муниципального образования, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения).

Определение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании проводилось в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», утверждёнными Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. №378 (далее по тексту - Методические указания).

Согласно п. 10 Методических указаний прогнозируемая совокупная плата населения муниципального образования по всем видам коммунальных услуг определяется путём суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению, в данном муниципальном образовании.

Таким образом прогноз совокупного платежа населения с.п. Карымкары за коммунальные услуги формировался с учётом прогноза спроса по каждому виду коммунальных услуг и перспективного изменения тарифов в течение периода с 2022 по 2032 годы.

Необходимо отметить, что при формировании прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы учитывались изменения объёмов потребления коммунальных услуг, обусловленные реализацией в планируемом периоде мероприятий по энергоресурсосбережению.

Результаты расчёта общей прогнозируемой совокупной платы граждан представлены в таблице Таблица 75.

Таблица 75 – Сводный расчёт прогнозного совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, оказываемые в с.п. Карымкары

| Наименование показателя | Ед. изм. | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальный ресурс | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф на коммунальный ресурс (средний) | руб./тыс.м³ | 5946 | 6055 | 6167 | 6280 | 6395 | 6513 | 6632 | 6754 | 6878 | 7004 | 7133 | 7264 |
| Расходы населения на коммунальный ресурс | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальный ресурс | тыс.кВтч | 1 810 | 1 859 | 1 909 | 1 959 | 2 008 | 2 058 | 2 107 | 2 062 | 1 989 | 1 884 | 1 808 | 1 739 |
| Прогнозируемый тариф на коммунальный ресурс (средний) | руб./кВтч | 2,97 | 3,07 | 3,17 | 3,28 | 3,39 | 3,50 | 3,62 | 3,74 | 3,87 | 4,00 | 4,14 | 4,28 |
| Расходы населения на коммунальный ресурс | тыс. руб. | 5 376 | 5 709 | 6 058 | 6 424 | 6 809 | 7 211 | 7 634 | 7 723 | 7 699 | 7 539 | 7 478 | 7 434 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальный ресурс | тыс.Гкал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прогнозируемый тариф на коммунальный ресурс (средний) | руб./Гкал | 3 583 | 3 690 | 3 801 | 3 915 | 4 032 | 4 153 | 4 278 | 4 406 | 4 538 | 4 674 | 4 815 | 4 959 |
| Расходы населения на коммунальный ресурс | тыс. руб. | 3 979 | 4 098 | 4 221 | 4 348 | 4 478 | 4 612 | 4 751 | 4 893 | 5 040 | 5 191 | 5 347 | 5 507 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальный ресурс | тыс. куб.м | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Прогнозируемый тариф на коммунальный ресурс (средний) | руб./куб.м | 96 | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 132 | 137 | 142 |
| Расходы населения на коммунальный ресурс | тыс. руб. | 575 | 612 | 651 | 692 | 735 | 780 | 828 | 839 | 838 | 823 | 818 | 815 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальный ресурс | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф на коммунальный ресурс (средний) | руб./куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы населения на коммунальный ресурс | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальный ресурс | тыс.куб.м | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Прогнозируемый тариф на коммунальный ресурс (средний) | руб./куб.м | 714 | 739 | 764 | 790 | 817 | 844 | 873 | 903 | 934 | 965 | 998 | 1 032 |
| Расходы населения на коммунальный ресурс | тыс. руб. | 1 518 | 1 629 | 1 746 | 1 871 | 2 003 | 2 144 | 2 293 | 2 344 | 2 360 | 2 335 | 2 340 | 2 350 |
| ИТОГО ЗА ГОД: | тыс. руб. | 11 448 | 12 048 | 12 676 | 13 335 | 14 025 | 14 748 | 15 505 | 15 799 | 15 938 | 15 888 | 15 983 | 16 107 |

Установление соответствия критериям доступности прогнозируемого совокупного платежа населения за коммунальные услуги осуществлялось в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», утверждёнными Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. №378.

Необходимо отметить, что статистический учёт показателей, необходимых для расчёта критериев доступности, в рассматриваемом муниципальном образовании не ведётся, в связи с этим проанализировать соответствие расчётных значений на прогнозируемый период с фактическими значениями за три последних года не представляется возможным.

В связи с этим в качестве оценочных показателей использовались средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги, приведённые в «Методических указаниях по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Расчёт прогнозных значений критериев доступности основывался на объективных данных учёта о платёжеспособности населения с.п. Карымкары.

Исходными данными для определения критериев доступности послужили прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в их числе:

-	прогноз численности населения;

-	прогноз среднедушевых доходов населения;

-	численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.

Таблица 76 - Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Наименование критерия | Методические указания, утверждённые Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. №378 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень доступности |  |  |
|  | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в среднем по муниципальному образованию), % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в муниципальном образовании, % | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Сводный расчёт критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги в с.п. Карымкары и оценка доступности для населения с.п. Карымкары прогнозируемой платы за коммунальные услуги представлены в таблицах Таблица 77-Таблица 78.

По результатам оценки установлено соответствие критериям доступности прогнозируемой платы за коммунальные услуги для населения.

Таблица 77 -  Сводный расчёт критериев доступности для населения прогнозируемой платы за коммунальные услуги в с.п. Карымкары

| Наименование показателя | Прогнозируемые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 0,97% | 0,93% | 0,89% | 0,86% | 0,82% | 0,79% | 0,76% | 0,74% | 0,72% | 0,71% | 0,69% | 0,68% |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 8,80% | 8,70% | 8,61% | 8,51% | 8,42% | 8,32% | 8,23% | 8,14% | 8,05% | 7,96% | 7,87% | 7,78% |
| Уровень собираемости платы за коммунальные услуги | 98,1% | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,5% | 98,6% | 98,7% | 98,8% | 98,9% | 99,0% | 99,1% | 99,2% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 4,61% | 4,52% | 4,43% | 4,34% | 4,26% | 4,17% | 4,09% | 4,01% | 3,93% | 3,86% | 3,78% | 3,71% |
| Общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, тыс. рублей | 11 448 | 12 048 | 12 676 | 13 335 | 14 025 | 14 748 | 15 505 | 15 799 | 15 938 | 15 888 | 15 983 | 16 107 |
| Численность населения муниципального образования, чел. | 1 069 | 1 098 | 1 128 | 1 157 | 1 186 | 1 215 | 1 245 | 1 218 | 1 175 | 1 113 | 1 068 | 1 027 |
| Среднедушевой доход населения муниципального образования, рублей/человека в месяц | 91 769 | 98 157 | 104 991 | 112 299 | 120 117 | 128 479 | 137 423 | 146 990 | 157 223 | 168 168 | 179 875 | 192 397 |

Таблица 78 - Оценка доступности для населения с.п. Карымкары прогнозируемой платы за коммунальные услуги

| Наименование показателя | Уровень доступности |  |  | Прогнозируемые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Методические указания, утверждённые Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. №378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокий | доступный | недоступный | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | от 6,3 до 7,2 % | от 7,2 до 8,6 % | свыше 8,6 % | 0,97% | 0,93% | 0,89% | 0,86% | 0,82% | 0,79% | 0,76% | 0,74% | 0,72% | 0,71% | 0,69% | 0,68% |
| уровень доступности |  |  |  | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 8 % | от 8 до 12 % | свыше 12 % | 8,80% | 8,70% | 8,61% | 8,51% | 8,42% | 8,32% | 8,23% | 8,14% | 8,05% | 7,96% | 7,87% | 7,78% |
| уровень доступности |  |  |  | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | высокий | высокий | высокий |
| Уровень собираемости платы за коммунальные услуги | от 92 до 95 % | от 85 до 92% | ниже 85 % | 98,10% | 98,20% | 98,29% | 98,39% | 98,49% | 98,59% | 98,69% | 98,79% | 98,89% | 98,98% | 99,08% | 99,18% |
| уровень доступности |  |  |  | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности | не более 10 % | от 10 до 15 % | свыше 15 % | 4,61% | 4,52% | 4,43% | 4,34% | 4,26% | 4,17% | 4,09% | 4,01% | 3,93% | 3,86% | 3,78% | 3,71% |
| уровень доступности |  |  |  | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по каждому виду коммунальных ресурсов

Бюджетные расходы на социальную поддержку определены с учётом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг.

Необходимо отметить, что полученные данные носят оценочный характер и могут корректироваться в зависимости от изменений условий социально-экономического развития с.п. Карымкары в течение 2022 — 2032 годов.

При сохранении прогнозируемой динамики роста тарифов на коммунальные услуги, реализация мероприятий настоящей Программы не будет способствовать появлению дополнительных расходов у бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, включая предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Рост расходов бюджетов на социальную поддержку будет обусловлен лишь прогнозируемыми на долгосрочный период процессами в экономике региона и сраны в целом.

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приведены в таблице Таблица 79.

Таблица 79 - Прогнозируемые расходы бюджетов на оказание мер социальной поддержки населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

| Наименование показателя | Ед. изм. | Прогнозируемые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс. рублей | 11 448 | 12 048 | 12 676 | 13 335 | 14 025 | 14 748 | 15 505 | 15 799 | 15 938 | 15 888 | 15 983 | 16 107 |
| Численность населения муниципального образования | чел. | 1 069 | 1 098 | 1 128 | 1 157 | 1 186 | 1 215 | 1 245 | 1 218 | 1 175 | 1 113 | 1 068 | 1 027 |
| Общая численность семей в муниципальном образовании | ед. | 486 | 499 | 513 | 526 | 539 | 552 | 566 | 554 | 534 | 506 | 485 | 467 |
| Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | чел. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Численность семей, претендующих на получение социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | ед. | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
| % от общего числа семей | % | 4,61 | 4,52 | 4,43 | 4,34 | 4,26 | 4,17 | 4,09 | 4,01 | 3,93 | 3,86 | 3,78 | 3,71 |
| Численность граждан, претендующих на получение социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 |
| Объём средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 527 | 544 | 561 | 579 | 597 | 615 | 634 | 634 | 627 | 613 | 604 | 597 |
| Среднемесячный размер социальной поддержки на одного человека | руб. | 892 | 914 | 937 | 961 | 985 | 1 011 | 1 038 | 1 081 | 1 131 | 1 190 | 1 247 | 1 307 |