| Муниципальное образование сельское поселение Карымкары СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 11 | » | декабря | 20 | 007 | г. |  | № | 85 |
| п. Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об  утверждении Положения « О содержании дорог общего пользования

на территории сельского поселения Карымкары»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 5 Устава сельского поселения Карымкары, Совет депутатов сельского поселения Карымкары РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение  о содержании дорог общего пользования на территории сельского поселения Карымкары (приложение).

2. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Октябрьские вести».

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Октябрьские вести.

4. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Карымкары                                                                                                М.А. Климов

- Приложение

- к решению Совета депутатов

- сельского поселения  Карымкары

от 11.12.2007 г. № 85

Положение

о содержании дорог общего пользования

на территории сельского поселения Карымкары

Статья 1. Общие положения

1. Положение О содержании дорог общего пользования на территории сельского поселения Карымкары (далее - Положение) разработано на основании закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Карымкары, Правил благоустройства территории сельского поселения Карымкары.

2. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения по содержанию автомобильных дорог общего пользования в межпоселенческой зоне и дороги федерального значения.

3. Положение разработано в целях урегулирования взаимоотношений, возникающих при ремонте, содержании дорог и является обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими указанные работы.

Контроль за содержанием, капитальным и текущим ремонтом дорог общего пользования на территории сельского поселения Карымкары -администрация поселения.

Статья 2. Основные понятия и термины

1. Автомобильные дороги – это комплекс сооружений, предназначенных для обеспечения круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения, включая полосу отвода, земляное полотно, проезжую часть, водопропускные сооружения (водотоки)

К автомобильным дорогам общего пользования сельского поселения Карымкары относятся дороги, расположенные в границах поселения.

К дорожным инженерным устройствам и обстановке дорог относятся: водотоки, дорожные знаки  и др.

2. Срок службы дорожного полотна – это период, за который дорога приходит в состояние, когда ежегодные разрушения и износ настолько увеличиваются, что становиться технически невозможным и экономически невыгодным поддерживать ее в нормальном для движения состоянии.

3. Межремонтные сроки – это период от момента сдачи дороги в эксплуатацию до первого капитального или среднего ремонта, а также период между двумя смежными капитальными или средними ремонтами в процессе эксплуатации.

4. Строительство дорог – проложение дорог по новым направлениям, включая строительство искусственных сооружений (мосты, трубы и др.), возведение земляного полотна с системой водоотвода, устройство дорожных одежд, элементов обустройства, организации и безопасности движения.

5. Реконструкция дорог – комплекс работ, связанных с повышением технических параметров эксплуатируемых дорог и дорожных сооружений (в том числе изменение геометрических параметров и грузоподъемности), благодаря которым увеличивается пропускная способность и повышается безопасность движения. Реконструкция, как правило, обеспечивает возможность перевода дороги в более высокую техническую категорию, но не приводит к увеличению ее протяженности.

6. Капитальный ремонт – это периодически выполняемые работы по замене и восстановлению изношенных элементов дороги с целью повышения ее транспортно-эксплуатационных характеристик и, в частности, увеличение прочности дорожного полотна и сооружений в пределах норм, установленных для данной категории дороги в соответствии с требованиями непрерывно растущего движения.

7. Текущий ремонт – это работы, выполняемые в порядке предупреждения и неотложного устранения деформаций повреждений дорог и сооружений на них.

8. Содержание дорог – это комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние полотна дороги, дорожных сооружений, обеспечивающих установленные требования безопасности дорожного движения и отвечающих требованиям действующих ГОСТов.

9. Покрытие дороги – одно или многослойная верхняя часть дорожной  одежды, устраиваемая на основании. Непосредственно воспринимает нагрузки от транспортных средств и предназначено для обеспечения заданных эксплуатационных требований и защиты  дорожного основания от воздействия атмосферных факторов.

10. Усовершенствованное дорожное покрытие – это покрытие из дорожных плит.

Статья 3. Организация дорожных работ

1. Организации, производящие ремонт и содержание улично-дорожной сети общего пользования, должны иметь лицензию на право осуществления соответствующих работ, а также соблюдать ГОСТы, СниПы, проектно-сметную документацию, Правила землепользования и застройки сельского поселения Карымкары и другие нормативные и правовые акты.

2. Работы по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории сельского поселения Карымкары являются муниципальными нуждами сельского поселения Карымкары и выполняются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Муниципальным заказчиком на  содержание, капитальный и текущий ремонт дорог общего пользования   является администрация сельского поселения Карымкары.

Статья  4. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений

1. Комплекс работ по ремонту и содержанию дорог, мостов и иных транспортных сооружений включает следующие мероприятия:

- текущий ремонт;

- капитальный ремонт;

- содержание дорог, а именно предупреждение, устранение и ослабление воздействий природных факторов и транспортных средств, ликвидация последствий этих воздействий, систематический уход за дорожным покрытием. Содержание дорог осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства сельского поселения Карымкары.

2. При выполнении работ, указанных в пункте 1 статьи 5, необходимо соблюдать следующие требования:

- дорожное покрытие должно быть спланировано, без ям и выбоин, с исправными водостоками и водоотводами;

-установка, ремонт и замена дорожных знаков, ограждений, указателей  и  т.д. должно осуществляется организацией уполномоченной производить данные виды работ.

- 3. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории сельского поселения Карымкары осуществляются на основании годовых планов, утвержденных администрацией сельского поселения Карымкары.

- 4. В целях сохранности дорог в весенне-летний и осенне-зимний периоды в сроки, определенные решением администрации сельского поселения Карымкары, движение грузового автотранспорта ограничивается. Проезд разрешается только при наличии специального разрешения, выдаваемого администрацией поселения.

- Статья 5. Содержание дорог общего пользования в зимний период.

- 1. С 16 октября по 15 апреля устанавливается период зимней уборки. В зависимости от погодных условий, указанный период может быть сокращен или продлен по решению администрации  поселения.

- 2. Зимняя уборка улично–дорожной сети предусматривает работы, связанные с удалением снега и снежно-ледяных образований.

- 3. Сгребание снега с проезжей части улиц и дорог начинается в зависимости от интенсивности снегопада и осуществляется по принципу приоритета дорог.

- 4. После окончания снегопада указанные территории должны быть очищены.

- 5. При ночном снегопаде уборка дорог производится с 8-00 часов.

Статья 6. Ответственность за нарушение Положения

За несоблюдение настоящего Положения юридические и физические лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Положению

о содержании дорог общего пользования

на территории сельского поселения Карымкары

Перечень работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

По земляному полотну и водоотводу:

- устройство земляного полотна и  водоотвода  на  пересечениях  и примыканиях,  площадках для остановки, площадках для   отдыха,   разворотных   площадках,   тротуарах,  отдельных  переездах,  съездах;

- восстановление земляного полотна и водоотвода на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки;

- поднятие земляного полотна  на  подтопляемых  и  снегозаносимых участках;

- поднятие небольших по протяженности участков земляного  полотна на  сырых  или снегозаносимых местах,  ликвидация небольших пучинистых участков;

- исправление параметров земляного полотна на отдельных  участках с  доведением  его геометрических параметров до норм,  соответствующих категории,   установленной   для   ремонтируемой   дороги   (смягчение продольных   уклонов,  обеспечение  видимости  в  плане  и  продольном профиле,  увеличение радиусов вертикальных  и  горизонтальных  кривых);

- усиление  земляного  полотна  с  заменой  грунтов,  устройством изолирующих и армирующих прослоек;

- устройство новых дренажей,  системы  водоотвода,   осушительных   канав, ливневой канализации;

- исправление   и   восстановление    дренажных,    защитных    и укрепительных устройств водоотводных лотков;

- сплошная прочистка водоотводных канав,  устройство новых канав, укрепление стенок и дна канав на участках, подверженных размыву;

- восстановление размытых и разрушенных  участков,  в  том  числе вследствие  пучинообразования;

- уменьшение  крутизны  откосов  насыпей и выемок;  укрепительные и другие работы,  обеспечивающие устойчивость земляного полотна;

- подсыпка и укрепление обочин;

- срезка откосов выемок для обеспечения видимости  на  кривых  в плане  и  для  размещения  сбрасываемого  снега,  устройство  фунтовых банкетов и берм для  защиты  откосов  от  размывов  и  для  задержания приносимого снега.

По дорожным одеждам:

- усиление  дорожных одежд с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой дополнительных слоев основания и покрытия (в том числе с использованием армирующих,  изолирующих,  дренирующих и других материалов);   устройство   более   совершенных   типов   покрытий   с использованием  существующих  дорожных  одежд  в  качестве  основания;

- уширение дорожной одежды  до  норм,  соответствующих  категории ремонтируемой дороги;

- устройство  вновь  бордюров  и  укрепительных  полос  по  краям усовершенствованных покрытий;

- устройство  вновь  дорожных  одежд  в  местах   исправления   и перестройки   земляного   полотна,   на  пересечениях  и  примыканиях, разворотных  площадках,  на  тротуарах,  пешеходных дорожках,  отдельных переездах, съездах, на  объездах  ремонтируемых  дорог;

- ликвидация колей глубиной более 45 мм  с  заменой  нестабильных слоев  дорожной  одежды;

- восстановление  изношенных  верхних  слоев  дорожных покрытий с обеспечением  требуемой  ровности  и   шероховатости;   восстановление покрытий способами и методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия;

- устройство  поверхностной  обработки,  защитных  слоев  и слоев износа на всех типах дорожных одежд;

- ликвидация  колей  глубиной  до  45  мм  и  других  неровностей методами поверхностного фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки;

- восстановление бордюров по краям усовершенствованных  покрытий, фрезерование  и  устройство  покрытий  из  битумоминеральных смесей на укрепительных полосах и обочинах;

- замена,  подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий;

- восстановление  профиля  и  усиление  щебеночных,  гравийных  и грунтовых улучшенных дорог  с  добавлением  щебеночных  или  гравийных материалов.

По искусственным сооружениям:

- уширение  и  усиление  мостов,  путепроводов  с  доведением  их габаритов  и грузоподъемности  до  норм,  установленных  для   данной категории дороги;

- полная замена элементов мостового полотна с  усилением  плит  и (или) заменой продольных швов омоноличивания;

- перестройка  или   замена   водопропускных   труб,   устройство водопропускных  труб  вновь  в  местах  с  необеспеченным водоотводом; замена малых мостов трубами;

- замена  всех  или  части  пролетных строений или опор,  имеющих предельные износы;

- замена  плит  (настила)  в  одном  или всех сталежелезобетонных (стальных) пролетных строениях;

- обследование  и  испытание   мостовых   сооружений   после   их капитального ремонта;

- усиление  или  замена  отдельных  несущих  элементов  пролетных строений или их добавление;

- замена   несущих   элементов   пролетных   строений,  опор  или конструкций мостового полотна деревянных мостов;

- устройство  или  замена укрепления откосов;  восстановление лестничных сходов;

- удлинение,  замена отдельных звеньев и оголовков водопропускных труб; исправление изоляции и стыков труб;

- устройство или замена системы водоотвода на мостовом сооружении и  в  узлах сопряжения  с  насыпью;

- замена отдельных элементов опор  с  восстановлением  (ремонтом) остальных элементов;

- замена  одежды  мостового  полотна   одновременно   с   заменой деформационных швов;

- восстановление,    усиление   пролетных   строений   (опор)   с ликвидацией    имеющихся    дефектов    и    обеспечением    требуемой грузоподъемности;

- одновременная замена ограждений, перил и тротуаров;

- ремонт или замена гидроизоляции по всей площади;

- полная замена окраски с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла пролетных строений и нанесением грунтовки;

- восстановление  и  (или)  усиление  подпорных  стен и других защитных и укрепительных сооружений.

По   обустройству   дорог,   организации   и   обеспечению безопасности движения:

- устройство вновь недостающих остановочных и посадочных площадок на  автобусных остановках,  туалетов,  площадок для остановки  или  стоянки  автомобилей;

- восстановление существующих остановочных, посадочных площадок на  автобусных  остановках,  туалетов,  площадок   для остановки или стоянки автомобилей;

- устройство  переходно-скоростных  полос  и   разделительных островков  на  съездах  и  въездах,  пересечениях  и  примыканиях,  на автобусных остановках;  устройство аварийных улавливающих съездов (карманов) на затяжных спусках;

- устройство пешеходных переходов, тротуаров,  пешеходных дорожек;

- восстановление  пешеходных  переходов   и   ремонт   тротуаров, пешеходных дорожек;

- устройство (монтаж) новых и переустройство существующих средств организации  и  регулирования  движения  на пересечениях автомобильных дорог с автомобильными и железными дорогами;

- нанесение  и удаление временной разметки на период капитального ремонта, нанесение постоянной разметки после капитального ремонта.

- нанесение  временной  разметки  на  период   восстановительного ремонта,  удаление  временной  разметки  и  нанесение постоянной после завершения ремонта.

- восстановление и установка вновь недостающих дорожных знаков;

- архитектурно  -  художественное   оформление   обустройства   и благоустройства  дорог  и  их отдельных участков,  развязок,  площадок отдыха, автобусных остановок;

- восстановление  электроосвещения  на  отдельных участках дорог, мостах, путепроводах;

Прочие работы по ремонту:

- изыскание и освоение резервов грунта  для  производства  ремонтных  работ,  устройство подъездных дорог к производственным базам  и карьерам; устройство площадок  для  складирования  дорожно-строительных   материалов, устройство  и ликвидация временных объездов ремонтируемых участков,  а также  ликвидация  объездов  участков  дорог,  разрушенных  стихийными бедствиями;

- природоохранные  мероприятия,  рекультивация  временной  полосы отвода, рекультивация земель, ранее занятых под карьерами, резервами, объездными дорогами, ненужными участками дорог, дорожными сооружениями и производственными объектами и др.;

- разработка  проектно - сметной  документации  на  капитальный ремонт дороги и  дорожных сооружений и ее экспертиза,  разработка документации по отводу  земель;  инженерное  и  научно  -  техническое сопровождение   проектирования  и  выполнения  работ  по  капитальному ремонту.

- устройство   площадок   для    складирования    материалов    и рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонта;

- устройство  и  ликвидация  временных   объездов   ремонтируемых участков дороги;

- предпроектное обследование мостовых сооружений,  диагностика  и оценка состояния автомобильных дорог и других дорожных сооружений

Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений:

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- систематическое поддержание полосы отвода,  обочин,  откосов  и разделительных  полос  в  чистоте  и  порядке;  очистка  от  мусора  и посторонних  предметов,  планировка;  скашивание   травы   и   вырубка кустарника  с  уборкой  порубочных остатков; очистка обочин от пыли и грязи;

- систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода;  прочистка и профилирование кюветов и водоотводных  канав, устранение  дефектов  их  укреплений;  прочистка  и  устранение мелких повреждений ливневой канализации,  дренажных устройств,  подводящих  и отводящих русел у мостов и труб, быстротоков, перепадов и т.д.;

- исправление повреждений и планировка откосов насыпей  и  выемок (с добавлением при необходимости грунта);

- подсыпка,  срезка,  планирование  и  уплотнение   неукрепленных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах;

- ликвидация  съездов  и  въездов   в   неустановленных   местах, устройство и профилирование летних тракторных путей;

- установление  и  обозначение  придорожных  полос  автомобильных дорог.

По дорожным одеждам:

- очистка дорожных покрытий  от  мусора,  пыли  и  грязи,  уборка посторонних предметов,  устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума;

- устранение  мелких  деформаций  и  повреждений (заделка выбоин, просадок и др.), исправление кромок (бордюров) на всех типах покрытий, заливка   трещин  на асфальтобетонных  и  цементобетонных  покрытиях, восстановление и  заполнение  деформационных  швов  в  цементобетонных покрытиях;

- ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий,  замена, подъемка   и   выравнивание  отдельных  плит;  защита  цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений;

- устройство защитных слоев из эмульсионно-минеральных смесей на   участках  шелушения   и    выкрашивания  асфальтобетонных  и цементобетонных покрытий;

- ликвидация колей глубиной до 30 мм путем  укладки  двух  слоев эмульсионно-минеральной смеси или поверхностной обработки по полосам наката шириной до 0,8 м;  частичное фрезерование  или  срезка  гребней выпора  и  неровностей по колеям с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном  и  устройством  защитного  слоя  из   эмульсионно-минеральной смеси на всю ширину покрытия;

- восстановление   изношенных   верхних   слоев  асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных  небольших  по  протяженности (до 20 м) участках дороги;

- исправление  профиля  щебеночных   и   гравийных   покрытий   с добавлением  щебня  или  гравия;  профилировка  грунтовых и улучшенных дорог,  восстановление профиля и улучшение их проезжей  части  щебнем, гравием,  шлаком  и другими материалами;

- обеспыливание дорог;

- уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами.

По искусственным сооружениям:

- очистка  от  пыли  и   грязи   элементов   мостового   полотна, подферменных площадок,  опорных частей,  элементов пролетных строений и других сооружений;

- очистка  (в  том  числе и от растительности) конусов,  откосов, подмостовых русел;

- исправление мелких повреждений:  заделка трещин и мелких выбоин в  покрытии  в  зоне деформационных швов,  у тротуаров и на тротуарах, подкраска металлических элементов перил ограждений,  мачт освещения  и др., нанесение разметки на элементы мостовых сооружений, на деревянных мостах очистка элементов от гнили и местное антисептирование;

- пропуск  ледохода  и  паводковых  вод,  уборка  снега  и  льда, открытие и закрытие  отверстий  малых  мостов  и  труб;  предупредительные работы по защите дорог и

сооружений от наводнения,  заторов,  лесных и степных пожаров; противопаводковые мероприятия;

- исправление водоотводных трубок и  лотков  и  изоляции  в  зоне примыкания   к   ним,  исправление  повреждений  деформационных  швов, тротуаров,  перил и ограждений устранение просадок до  10  см  в  зоне сопряжения моста с насыпью и промоин с ликвидацией протечек,  сплошная окраска перил и ограждений,  а также столбов освещения,  нанесение  на конструкции мостового сооружения соответствующей разметки;

- исправление  повреждений  деталей  опорных  частей   и   связей пролетных строений,  а также смотровых приспособлений;  восстановление или устройство козырьков вдоль  пролетов  и  сливов  с  горизонтальных поверхностей опор и пролетных строений;

- частичная окраска элементов металлических конструкций пролетных строений   и   опор;   замена  дефектных  заклепок,  подтяжка  болтов, нейтрализация трещин  в  металле;  восстановление  стыков  объединения балок  с  железобетонными  плитами и узлов ферм;  устранение локальных промоин  в  откосах  насыпи  конусов,  регуляционных   сооружениях   и подходов, устранение размывов у опор;

- восстановление или  переустройство  зоны  сопряжения  мостового сооружения с насыпью, частичная замена переходных плит или исправление их положения;

- устранение   дефектов   железобетонных   конструкций,   заделку  раковин,   сколов   и   трещин, устранение проломов плит, разрушений диафрагм, восстановление   части   элементов   с добавлением   арматуры  и  последующим  бетонированием  этого  участка (консолей плит,  торцов балок  и  т.д.);  сплошная  окраска  пролетных сооружений;

- замена  покрытия,  замена   водоотводных   трубок   и   лотков, восстановление  изоляции  на  части мостового полотна,  восстановление системы водоотвода на мосту и подходах к нему;  исправление или замена деформационных швов;  усиление или замена тротуаров,  перил, установка или замена ограждений;

- замена  отдельных  досок настила и тротуаров деревянных мостов, усиление или частичная замена прогонов;  подтяжка  тяжей  узлов  ферм, антисептирование деревянных конструкций пролетных строений и опор;

- замена   подферменников   и  отдельных   блоков   в    кладке; торкретирование поверхности  опор;  восстановление  части  ригелей  и стоек;  усиление  отдельных  элементов  опор,  обустройство  опор  для осмотра и ремонта;

- замена  или  выправка  опорных  частей  с  подъемом  пролетного строения;

- на   регуляционных   сооружениях   восстановление   разрушенных участков   насыпи  и  укрепления  откосов,  восстановление  упора  для укрепления конуса и берегоукрепительные работы.

По   обустройству   дорог,   организации   и   обеспечению безопасности движения:

- уход   за   знаками,  замена  поврежденных  и  установка  вновь недостающих дорожных знаков;

- удаление  отслужившей,  восстановление  изношенной  и нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений;

- исправление и замена  поврежденных  и  морально  устаревших,  а также  установка  вновь недостающих дорожных ограждений и направляющих устройств;

- содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, пешеходных переходов,  площадок отдыха  и  элементов  их  обустройства;  исправление отдельных повреждений элементов архитектурно-художественного оформления дорог, надлежащий  уход  за этими элементами;

- установка и содержание в чистоте и  порядке  беседок,  скамеек, и  др.;

- окраска  обстановки и элементов обустройства дорог,  содержание их в чистоте и порядке;

- оборудование  и содержание объездов разрушенных,  подтопляемых, наледных и заносимых участков дорог;

- содержание  включенных  в  балансовую  стоимость  автомобильных дорог и дорожных  сооружений  линий  электроосвещения  дорог,  мостов, путепроводов и других сооружений,

замена ламп и  светильников,  вышедших  из  строя, проводов,   кабелей   и  других  элементов  электроосвещения,  ревизия трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение;

- содержание  включенных  в  балансовую  стоимость  автомобильной дороги  средств организации движения.

Зимнее содержание дорог:

- изготовление,  установка,  устройство   и   ремонт   постоянных снегозащитных сооружений (заборов,  панелей, навесов грунтовых валов и др.); уход за снегозащитными сооружениями;

- изготовление,     установка    (перестановка),    разборка    и восстановление   временных   снегозадерживающих   устройств    (щитов, изгородей,  сеток  и  др.);  создание  снежных  валов  и  траншей  для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;

- патрульная  снегоочистка  дорог,  расчистка  дорог  от  снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; профилирование и   уплотнение   снежного  покрова  на  проезжей  части  дорог  низких категорий;

- регулярная  расчистка  от  снега  и  льда автобусных остановок, площадок отдыха и т.д.;

- очистка  от  снега  и льда всех элементов мостового полотна,  а также  зоны  сопряжения  с  насыпью, подходов и лестничных сходов;

- оборудование    и   содержание   зимних   автомобильных   дорог (автозимников) и ледовых переправ;

- борьба  с  зимней  скользкостью;  восстановление существующих и создание новых баз противогололедных материалов,  устройство подъездов к  ним;  приготовление   и   хранение   противогололедных материалов;

- борьба   с  наледями,  устройство  противоналедных  сооружений, расчистка русел около искусственных сооружений; ликвидация наледных образований.

Озеленение дорог:

- устройство снегозащитных лесных полос;

- уход за посадками,  рубки ухода,  обрезка веток для обеспечения видимости,  уборка сухостоя.

Прочие работы по содержанию:

- разработка  по  усмотрению   заказчика   проектно-сметной документации и ее экспертиза;

- оценка качества содержания дорог и дорожных сооружений;

- ограничение  в  установленном  порядке  движения  транспорта на дорогах в                            весеннее - осеннюю распутицу;

- инвентаризация и паспортизация дорог и отвод земель;

- диагностика и оценка состояния автомобильных дорог;  текущие  и периодические осмотры, обследования и испытания мостов, путепроводов и других сооружений; учет интенсивности движения;

- формирование и ведение банков данных о состоянии дорог,  мостов и других дорожных сооружений;

- разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки;

- учет  дорожно-транспортных   происшествий   и   участие   в расследовании причин их возникновения;

- инженерное  и  научно  -  техническое  сопровождение   наиболее сложных работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Перечень работ подготовлен  в соответствии с классификацией работ  по  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог общего  пользования.

Распоряжение Министерства транспорта РФ от 3 января 2002 года № ИС-5-Р «О классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»